Введен в действие

Постановлением Минстроя РФ

от 29 июля 1996 г. N 18-53

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ

System of design documents for construction

GRAPHIC SYMBOLS FOR ENGINEERING

GEOLOGIAL INVESTIGATION DOCUMENTS

ГОСТ 21.302-96

- Предисловие

1. Разработан Государственным предприятием - Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС) совместно с Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС).

Внесен Департаментом развития научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Минстроя России.

2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве.

За принятие проголосовали:

┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│     Государство      │    Орган государственного управления    │

│                      │             строительством              │

├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Республика Армения    │Министерство градостроительства          │

│                      │Республики Армения                       │

│Республика Казахстан  │Минстрой Республики Казахстан            │

│Кыргызская Республика │Министерство архитектуры и строительства │

│                      │Кыргызской Республики                    │

│Республика Таджикистан│Госстрой Республики Таджикистан          │

│Республика Узбекистан │Госкомархитектстрой Республики Узбекистан│

│Российская Федерация  │Минстрой России                          │

└──────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

3. Введен в действие с 1 января 1997 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 29.07.1996 N 18-53.

4. Введен впервые.

- 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения видов грунтов, их литологических особенностей, особенностей залегания слоев грунтов, элементов геоморфологии, геокриологии, гидрогеологии, применяемые на инженерно-геологических картах, разрезах, колонках.

Стандарт распространяется на проектную и рабочую документацию для строительства предприятий, зданий и сооружений различного назначения.

- 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.

- 3. Общие положения

3.1. Условные графические обозначения на инженерно-геологических картах, разрезах и колонках выполняют линиями по ГОСТ 2.303, указанными в таблице 1 настоящего стандарта.

Таблица 1

┌────────────┬──────────┬───────────┬───────┬────────────────────┐

│Наименование│Начертание│Толщина, мм│ Цвет  │Основное назначение │

├────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────────────────┤

│ 1. Сплошная│Рисунок   │    0,7    │Черный │Линии разрезов      │

│основная    │          │           │       │                    │

│ 2. Сплошная│Рисунок   │    0,3    │   "   │  "   штриховки     │

│тонкая      │          │           │       │                    │

│ 3. Сплошная│Рисунок   │    1,5    │   "   │Граница инженерно-  │

│волнистая   │          │           │       │геологического райо-│

│            │          │           │       │на на карте         │

│            │          │    1,0    │   "   │То же, подрайона    │

│            │          │    0,5    │   "   │  "    участка      │

│ 4. То же   │Рисунок   │ 0,3 - 0,5 │   "   │Граница слоев уста- │

│            │          │           │       │новленная           │

│ 5.   "     │Рисунок   │ 0,5 - 0,7 │   "   │Контакты стратигра- │

│            │          │           │       │фические наблюдаемые│

│ 6.   "     │Рисунок   │ 0,5 - 0,7 │ Синий │Гидроизогипсы,      │

│            │          │           │       │гидроизопьезы       │

│ 7.   "     │Рисунок   │ 0,5 - 0,7 │Красный│Контакты тектоничес-│

│            │          │           │       │кие наблюдаемые     │

│ 8. Штрихо- │Рисунок   │ 0,3 - 0,5 │Черный │Границы слоев       │

│вая волнис- │          │           │       │предполагаемые      │

│тая         │          │           │       │                    │

│ 9. То же   │Рисунок   │ 0,5 - 0,7 │   "   │Контакты стратигра- │

│            │          │           │       │фические предполага-│

│            │          │           │       │емые                │

│ 10.  "     │Рисунок   │ 0,5 - 0,7 │ Синий │Гидроизогипсы и     │

│            │          │           │       │гидроизопьезы       │

│            │          │           │       │предполагаемые      │

│ 11.  "     │Рисунок   │ 0,5 - 0,7 │Красный│Контакты тектоничес-│

│            │          │           │       │кие предполагаемые  │

└────────────┴──────────┴───────────┴───────┴────────────────────┘

3.2. Размеры условных графических обозначений не регламентируют и выбирают в зависимости от насыщенности чертежа и масштаба карт, разрезов, колонок (с учетом обеспечения четкости изображений).

- 4. Условные графические обозначения

на инженерно-геологических картах

Условные графические обозначения горных выработок, пикетов, точек испытания грунтов, наблюдений и исследований, применяемые на инженерно-геологических картах, приведены в таблице 2.

Таблица 2

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                   Наименование                     │Обозначение│

├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1. Горные выработки:                               │           │

│  а) дудка                                          │  Рисунок  │

│  б) закопушка                                      │  Рисунок  │

│  в) колодец                                        │  Рисунок  │

│  Примечания. 1. Обозначают синим цветом.           │           │

│  2. Над обозначением указывают номер колодца и     │           │

│геологический индекс водоносного горизонта, слева от│           │

│обозначения - дебит, л/с, справа - минерализацию    │           │

│воды, г/л.                                          │           │

│                                                    │           │

│  г) расчистка                                      │  Рисунок  │

│  д) скважина безводная                             │  Рисунок  │

│  е) скважина без опробования водоносного горизонта │  Рисунок  │

│  ж) скважина водопоглощающая                       │  Рисунок  │

│  и) скважина гидрогеологическая                    │  Рисунок  │

│  Примечания. 1. В перечислениях д, е, ж, и обозна- │           │

│чения показывают синим цветом.                      │           │

│  2. Над обозначением указывают номер скважины и    │           │

│через дефис - геологический индекс водоносного      │           │

│горизонта.                                          │           │

│  3. Слева от обозначения гидрогеологической скважи-│           │

│ны указывают над чертой - дебит, л/с, под чертой -  │           │

│понижение, м. Справа от обозначения - над чертой -  │           │

│глубину естественного уровня, м, под чертой -       │           │

│минерализацию воды, г/л.                            │           │

│                                                    │           │

│  к) скважина каротажная                            │  Рисунок  │

│  Примечание. Прописными буквами русского алфавита  │           │

│обозначают вид каротажа.                            │           │

│  Пример. Э - электрокаротаж, Р - радиоактивный,    │           │

│Т - термокаротаж и т.п.                             │           │

│                                                    │           │

│  л) скважина разведочная                           │  Рисунок  │

│  м) скважина техническая                           │  Рисунок  │

│  н) шахта                                          │  Рисунок  │

│  п) штольня                                        │  Рисунок  │

│  р) шурф                                           │  Рисунок  │

│ 2. Пикеты:                                         │           │

│  а) закрепленный магнитного профиля                │  Рисунок  │

│  б) закрепленный сейсмического профиля             │  Рисунок  │

│  в) закрепленный электропрофиля                    │  Рисунок  │

│ 3. Точки зондирования:                             │           │

│  а) динамического                                  │  Рисунок  │

│  б) статического                                   │  Рисунок  │

│  в) вертикального электрического                   │  Рисунок  │

│  г) кругового вертикального электрического         │  Рисунок  │

│ 4. Точки испытания грунтов:                        │           │

│  а) вращательным срезом                            │  Рисунок  │

│  б) на срез                                        │  Рисунок  │

│  в) прессиометром                                  │  Рисунок  │

│  г) статическими нагрузками                        │  Рисунок  │

│ 5. Точки наблюдений и исследований:                │           │

│  а) за режимом подземных вод в скважине            │  Рисунок  │

│  б) за режимом подземных вод в шурфе               │  Рисунок  │

│  в) расходометрических в скважине                  │  Рисунок  │

│  Примечание. Точки наблюдений и исследований       │           │

│обозначают синим цветом.                            │           │

│                                                    │           │

│ 6. Точки нагнетания (налива) и откачки:            │           │

│  а) точка нагнетания на опытном участке            │  Рисунок  │

│  б) точка опытного нагнетания в одиночную горную   │  Рисунок  │

│выработку (шурф или скважину)                       │           │

│  в) точка откачки на опытном участке               │  Рисунок  │

│  г) точка опытной откачки из одиночной горной      │  Рисунок  │

│выработки (шурфа или скважины)                      │           │

│  Примечание. Точки нагнетания и откачки обозначают │           │

│синим цветом.                                       │           │

│                                                    │           │

│ 7. Точки отбора образцов грунта:                   │           │

│  а) с нарушенной структурой                        │  Рисунок  │

│  б) с ненарушенной структурой                      │  Рисунок  │

│ 8. Точка отбора пробы воды                         │  Рисунок  │

│  Примечания. 1. Условное обозначение точек отбора  │           │

│образцов грунта и пробы воды применяют также на     │           │

│разрезах и колонках.                                │           │

│  2. Справа от обозначения знака указывают номер    │           │

│образца или пробы; под обозначением знака -         │           │

│соответственно результат его испытаний: плотность   │           │

│грунта, кг/м3; модуль деформации грунта, МПа;       │           │

│минерализацию воды, г/л.                            │           │

│  3. Точку отбора пробы воды обозначают синим цве-  │           │

│том.                                                │           │

│                                                    │           │

│ 9. Пост водомерный                                 │  Рисунок  │

│10. Точка забивки опытной сваи                      │  Рисунок  │

│11. Точки опытной цементации                        │  Рисунок  │

└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

- 5. Условные графические обозначения консистенции

и степени влажности грунтов

на инженерно-геологических разрезах и колонках

Условные графические обозначения консистенции и степени влажности грунтов, применяемые на инженерно-геологических разрезах и колонках, приведены в таблице 3.

Таблица 3

┌───────────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────────┐

│Наименование грунта│ Консистенция │Степень влажности│Обозначение│

├───────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────┤

│ Супесь, суглинок, │Твердая       │        -        │  Рисунок  │

│глина              │              │                 │           │

│ Песок             │      -       │   Маловлажный   │           │

│ Суглинок, глина   │Полутвердая   │        -        │  Рисунок  │

│ То же             │Тугопластичная│        -        │  Рисунок  │

│ Супесь            │Пластичная    │        -        │  Рисунок  │

│ Песок             │      -       │     Влажный     │           │

│ Суглинок, глина   │Мягкопластич- │        -        │  Рисунок  │

│                   │ная           │                 │           │

│ То же             │Текучепластич-│        -        │           │

│                   │ная           │                 │           │

│   "               │Текучая       │        -        │  Рисунок  │

│ Песок             │      -       │Насыщенный водой │           │

└───────────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────────┘

- 6. Условные графические обозначения

основных видов грунтов

Условные графические обозначения основных видов грунтов приведены в таблице 4.

Таблица 4

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                   Наименование                     │Обозначение│

├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                 Осадочные грунты                   │           │

│ 1. Алевролит                                       │  Рисунок  │

│ 2. Ангидрит                                        │  Рисунок  │

│ 3. Аргиллит                                        │  Рисунок  │

│ 4. Брекчия                                         │  Рисунок  │

│ 5. Валуны                                          │  Рисунок  │

│ 6. Галька                                          │  Рисунок  │

│ 7. Гипс                                            │  Рисунок  │

│ 8. Глина                                           │  Рисунок  │

│ 9. Гравелит                                        │  Рисунок  │

│10. Гравий                                          │  Рисунок  │

│11. Доломит                                         │  Рисунок  │

│12. Дресва (дресвяный грунт)                        │  Рисунок  │

│13. Известняк                                       │  Рисунок  │

│14. Ил                                              │  Рисунок  │

│15. Каменная соль                                   │  Рисунок  │

│16. Каменный уголь                                  │  Рисунок  │

│17. Камни, глыбы                                    │  Рисунок  │

│18. Конгломерат                                     │  Рисунок  │

│19. Лесс (лессовидные суглинок, глина)              │  Рисунок  │

│20. Мел                                             │  Рисунок  │

│21. Мергель                                         │  Рисунок  │

│22. Опока                                           │  Рисунок  │

│23. Песок гравелистый                               │  Рисунок  │

│24. Песок крупный                                   │  Рисунок  │

│25. Песок мелкий                                    │  Рисунок  │

│26. Песок пылеватый                                 │  Рисунок  │

│27. Песок средний                                   │  Рисунок  │

│28. Песчаник                                        │  Рисунок  │

│29. Слой почвенно-растительный                      │  Рисунок  │

│30. Сапропель                                       │  Рисунок  │

│31. Суглинок                                        │  Рисунок  │

│32. Суглинок моренный                               │  Рисунок  │

│33. Супесь                                          │  Рисунок  │

│34. Супесь моренная                                 │  Рисунок  │

│35. Торф                                            │  Рисунок  │

│36. Трепел (диатомит)                               │  Рисунок  │

│37. Туфит известковый                               │  Рисунок  │

│38. Щебень (щебенистый грунт)                       │  Рисунок  │

│                                                    │           │

│               Искусственные грунты                 │           │

│                                                    │           │

│ 1. Насыпные крупнообломочные, песчаные пылеватые и │  Рисунок  │

│глинистые грунты, заторфованные грунты, торф; отходы│           │

│производства (шлаки, золы и др.); строительные и    │           │

│твердые бытовые отходы                              │           │

│ 2. Намывные песчаные, пылеватые и глинистые грунты;│  Рисунок  │

│отходы производства (хвосты обогатительных фабрик,  │           │

│шлаки, золы и пр.)                                  │           │

│ 3. Магматические, метаморфические и осадочные      │  Рисунок  │

│скальные грунты, закрепленные разными способами     │           │

│ 4. Пылеватые глинистые несцементированные грунты,  │  Рисунок  │

│закрепленные разными способами                      │           │

│ 5. Песчаные несцементированные грунты, закрепленные│  Рисунок  │

│разными способами                                   │           │

│ 6. Уплотненные в природном состоянии               │  Рисунок  │

│                                                    │           │

│          Интрузивные (глубинные) грунты            │           │

│                                                    │           │

│ 1. Габродиорит                                     │  Рисунок  │

│ 2. Гранит                                          │  Рисунок  │

│ 3. Гранит-порфир                                   │  Рисунок  │

│ 4. Гранодиорит                                     │  Рисунок  │

│ 5. Граносиенит                                     │  Рисунок  │

│ 6. Диорит                                          │  Рисунок  │

│ 7. Перидотит                                       │  Рисунок  │

│ 8. Сиенит                                          │  Рисунок  │

│                                                    │           │

│           Эффузивные (излившиеся) грунты           │           │

│                                                    │           │

│ 1. Лава:                                           │           │

│  а) кислого состава                                │  Рисунок  │

│  б) основного состава                              │  Рисунок  │

│  в) среднего состава                               │  Рисунок  │

│  г) щелочного состава                              │  Рисунок  │

│  д) разного состава (нерасчлененная)               │  Рисунок  │

│ 2. Пемза                                           │  Рисунок  │

│ 3. Туф:                                            │           │

│  а) кислого состава (липаритовый)                  │  Рисунок  │

│  б) основного состава (базальтовый)                │  Рисунок  │

│  в) разного состава (нерасчлененный)               │  Рисунок  │

│  г) среднего состава (андезитовый)                 │  Рисунок  │

│  д) щелочного состава                              │  Рисунок  │

│ 4. Шлак                                            │  Рисунок  │

│                                                    │           │

│               Метаморфические грунты               │           │

│                                                    │           │

│ 1. Амфиболит                                       │  Рисунок  │

│ 2. Гнейс                                           │  Рисунок  │

│  Примечание. Гнейс и гнейсовые породы обозначают в │           │

│зависимости от петрографического состава материнско-│           │

│го материала.                                       │           │

│                                                    │           │

│ 3. Кварцит                                         │  Рисунок  │

│ 4. Милонит                                         │  Рисунок  │

│ 5. Мрамор                                          │  Рисунок  │

│ 6. Роговик, яшма                                   │  Рисунок  │

│ 7. Сланец глинистый, филлит                        │  Рисунок  │

└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

- 7. Условные графические обозначения характерных

литологических особенностей грунтов

Условные графические обозначения характерных литологических особенностей грунтов, приведенные в таблице 5, изображают редкими знаками на фоне условных обозначений видов грунтов.

Таблица 5

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                    Наименование                    │Обозначение│

├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1. Битуминозность                                  │  Рисунок  │

│ 2. Выветрелость                                    │  Рисунок  │

│ 3. Глинистость                                     │  Рисунок  │

│ 4. Гумусированность                                │  Рисунок  │

│ 5. Доломитизация                                   │  Рисунок  │

│ 6. Железистость                                    │  Рисунок  │

│ 7. Загипсованность                                 │  Рисунок  │

│ 8. Заиленность                                     │  Рисунок  │

│ 9. Закарстованность                                │  Рисунок  │

│10. Засоленность                                    │  Рисунок  │

│11. Заторфованность                                 │  Рисунок  │

│12. Известковистость                                │  Рисунок  │

│13. Кавернозность                                   │  Рисунок  │

│14. Кремнистость                                    │  Рисунок  │

│15. Песчанистость                                   │  Рисунок  │

│16. Пиритизированность                              │  Рисунок  │

│17. Гравелистость (примесь гравия, гальки, щебня,   │  Рисунок  │

│валунов)                                            │           │

│18. Рассланцованность                               │  Рисунок  │

│19. Слюдистость                                     │  Рисунок  │

│20. Трещиноватость                                  │  Рисунок  │

│21. Углистость                                      │  Рисунок  │

│22. Фосфористость                                   │  Рисунок  │

└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

- 8. Условные графические обозначения особенностей

залегания слоев грунта и элементов тектоники

Условные графические обозначения особенностей залегания слоев грунта и элементов тектоники, применяемые на инженерно-геологических разрезах, приведены в таблице 6.

Таблица 6

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                   Наименование                     │Обозначение│

├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1. Антиклиналь опрокинутая                         │  Рисунок  │

│  Примечание. Стрелкой указывают направление падения│           │

│крыльев антиклинали.                                │           │

│                                                    │           │

│ 2. Брахантиклиналь                                 │  Рисунок  │

│ 3. Брахсинклиналь                                  │  Рисунок  │

│ 4. Залегание слоев опрокинутое                     │  Рисунок  │

│ 5. Надвиг и взброс                                 │  Рисунок  │

│ 6. Сброс и угол падения плоскости смесителя        │  Рисунок  │

│ 7. Ось антиклинали и направление ее погружения     │  Рисунок  │

│ 8. Ось синклинали и направление ее погружения      │  Рисунок  │

│ 9. Простирание, падение и угол падения слоев       │  Рисунок  │

│10. Простирание слоев, преобладающее с неопределен- │  Рисунок  │

│ным падением                                        │           │

│11. Сдвиг                                           │  Рисунок  │

│12. Синклиналь опрокинутая                          │  Рисунок  │

└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

- 9. Условные графические обозначения элементов

геоморфологии и физико-геологических

явлений и процессов

Условные графические обозначения элементов геоморфологии и физико-геологических явлений, применяемые на инженерно-геологических картах, приведены в таблице 7.

Таблица 7

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                     Наименование                   │Обозначение│

├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1. Абразия                                         │  Рисунок  │

│ 2. Бровка коренного склона                         │  Рисунок  │

│ 3. Воронка карстовая                               │  Рисунок  │

│  Примечание. Цифрой 1 обозначают активную воронку, │           │

│цифрой 2 - стабилизировавшуюся.                     │           │

│                                                    │           │

│ 4. Воронка просадочная                             │  Рисунок  │

│ 5. Вулкан:                                         │           │

│  а) действующий                                    │  Рисунок  │

│  б) потухший                                       │  Рисунок  │

│  в) грязевой действующий                           │  Рисунок  │

│  г) грязевой недействующий                         │  Рисунок  │

│ 6. Гряда конечных морен                            │  Рисунок  │

│ 7. Граница (или бровка) террасы                    │  Рисунок  │

│  Примечание. Границы террасы обозначают: первой -  │           │

│1, второй - 2, третьей - 3 и т.д.                   │           │

│                                                    │           │

│ 8. Долина (русло) погребенная, затопленная         │  Рисунок  │

│ 9. Друмлины                                        │  Рисунок  │

│10. Западина суффозионная                           │  Рисунок  │

│11. Камы                                            │  Рисунок  │

│12. Конус выноса                                    │  Рисунок  │

│  Примечание. Цифрой 1 обозначают древний конус,    │           │

│цифрой 2 - формирующийся.                           │           │

│                                                    │           │

│13. Курумы                                          │  Рисунок  │

│14. Лавина                                          │  Рисунок  │

│15. Овраг растущий                                  │  Рисунок  │

│16. Озы                                             │  Рисунок  │

│17. Оползень                                        │  Рисунок  │

│  Примечание. Цифрой 1 обозначают активный оползень,│           │

│цифрой 2 - стабилизировавшийся.                     │           │

│                                                    │           │

│18. Осыпь                                           │  Рисунок  │

│  Примечание. Цифрой 1 обозначают каменную осыпь,   │           │

│цифрой 2 - земляную.                                │           │

│                                                    │           │

│19. Песок, перенесенный ветром (барханный, бугрис-  │  Рисунок  │

│тый, донный)                                        │           │

│20. Размыв дна оврага                               │  Рисунок  │

│21. Сель                                            │  Рисунок  │

│22. Солифлюкция                                     │  Рисунок  │

│23. Солончаки                                       │  Рисунок  │

│24. Такыры                                          │  Рисунок  │

│25. Уступ тектонический                             │  Рисунок  │

│26. Уступ эрозионный                                │  Рисунок  │

├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤

│ Примечание.  Элементы   геологических   явлений   и   процессов│

│изображают красным цветом.                                      │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- 10. Условные графические обозначения

элементов геокриологии

Условные графические обозначения элементов геокриологии, применяемые на инженерно-геологических картах, приведены в таблице 8.

Таблица 8

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                    Наименование                    │Обозначение│

├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1. Бугры морозного пучения                         │  Рисунок  │

│ 2. Лед жильный                                     │  Рисунок  │

│  Примечание. Цифрами указаны размеры по вертикали, │           │

│м.                                                  │           │

│                                                    │           │

│ 3. Лед пластовый                                   │  Рисунок  │

│  Примечание. Цифрами указана мощность пласта, м.   │           │

│                                                    │           │

│ 4. Наледь многолетняя                              │  Рисунок  │

│ 5. Наледь сезонная                                 │  Рисунок  │

│ 6. Термокарст                                      │  Рисунок  │

│ 7. Трещина морозобойная                            │  Рисунок  │

│ 8. Участки распространения мерзлых льдистых грунтов│           │

│с температурой:                                     │           │

│  а) от 0 до -1 °С                                  │  Рисунок  │

│  б) от -1 до -2 °С                                 │  Рисунок  │

│  в) ниже -2 °С                                     │  Рисунок  │

│  Примечание. Расстояние между линиями, мм:         │           │

│  при сплошном распространении - 6, при прерывис-   │           │

│том - 4, при островном - 2.                         │           │

│                                                    │           │

│ 9. Солифлюкционное образование                     │  Рисунок  │

│10. Солифлюкционные цирки                           │  Рисунок  │

├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤

│ Примечание. Элементы геокриологии обозначают фиолетовым цветом.│

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- 11. Условные графические обозначения

элементов гидрогеологии

Условные графические обозначения элементов гидрогеологии приведены в таблице 9.

Таблица 9

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│                    Наименование                    │Обозначение│

├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1. Верховодка, глубина, м                          │  Рисунок  │

│ 2. Воды грунтовые, глубина, м                      │  Рисунок  │

│ 3. Воды грунтовые таликов, глубина, м              │  Рисунок  │

│ 4. Воды техногенные, глубина, м                    │  Рисунок  │

│ 5. Болото                                          │  Рисунок  │

│ 6. Граница распространения напорных вод            │  Рисунок  │

│ 7. Грунты водоносные                               │  Рисунок  │

│ 8. Грунты водопроницаемые:                         │           │

│  а) слабо                                          │  Рисунок  │

│  б) сильно                                         │  Рисунок  │

│  Примечание. К - коэффициент фильтрации, м/сут или │           │

│см/с.                                               │           │

│                                                    │           │

│ 9. Грунты водоупорные                              │  Рисунок  │

│  Примечание. Обозначают темно-желтым цветом.       │           │

│                                                    │           │

│10. Контуры участков с пьезометрическим уровнем     │  Рисунок  │

│подземных вод выше поверхности земли                │           │

│11. Родники:                                        │           │

│  а) нисходящий                                     │  Рисунок  │

│  б) восходящий                                     │  Рисунок  │

│  в) каптированный                                  │  Рисунок  │

│  г) пересыхающий                                   │  Рисунок  │

│  Примечание. Над обозначением указывают номер      │           │

│родника и геологический индекс водоносного горизон- │           │

│та; слева от обозначения указывают дебит, л/с;      │           │

│справа - минерализацию воды, г/л.                   │           │

├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤

│  Примечание.  Элементы    гидрогеологии    (поз. 6 - 8, 10, 11)│

│обозначают синим цветом.                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘