- Приняты и введены в действие

Постановлением Минстроя РФ

от 27 ноября 1995 г. N 18-100

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕОФИЗИКА ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

GEOPHYSICS OF HAZARD NATURAL PROCESSES

СНиП 22-01-95

Дата введения

1 января 1996 года

- ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработаны Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве.

2. Внесены Главтехнормированием Минстроя России.

3. Приняты Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) в качестве межгосударственных строительных норм.

4. Приняты и введены в действие с 1 января 1996 г. в качестве норм Российской Федерации постановлением Минстроя России от 27 ноября 1995 г. N 18-100.

- ВВЕДЕНИЕ

СНиП 22-01-95 разработан в соответствии с общей системой нормативных документов в строительстве и входит в состав комплекса 22 (приложение Б СНиП 10-01-94).

- 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы устанавливают основные положения по определению опасных природных воздействий, вызывающих проявления и (или) активизацию природных процессов, учитываемых при разработке предпроектной документации (обосновании инвестиций в строительство объектов, схем и проектов районной планировки, генеральных планов городов, поселков и сельских поселений и другой документации), технико-экономических обоснований и рабочей документации на строительство зданий и сооружений, а также схем (проектов) их инженерной защиты.

- 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения".

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства".

СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика".

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования".

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления".

СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах".

- 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения приведены в Приложении А.

- 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а также при проектировании их инженерной защиты необходимо выявлять геофизические воздействия, вызывающие проявления и (или) активизацию опасных природных (геологических, гидрометеорологических и др.) процессов.

Опасные геофизические воздействия следует выявлять в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87, СНиП 2.01.15-90, СНиП II-7-81* и СНиП 2.06.15-85.

Примечание. Схематические карты проявления и развития ряда опасных природных процессов приведены в СНиП 2.01.01-82.

4.2. Оценка опасности возникновения геофизических воздействий в литосфере, гидросфере и атмосфере должна проводиться на основе использования опубликованных и фондовых данных о состоянии природной среды, материалов комплексных инженерных изысканий, включающих прогноз взаимодействия проектируемых объектов с окружающей средой, и исходных данных для разработки предпроектной и проектной документации в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95, СНиП II-7-81* и СНиП 2.01.01-82.

4.3. При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий, приведенные в таблице.

| Характеристики |  |  | Категории оценки сложности природных условий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | простые | средней сложности | сложные |
| Рельеф и гео- морфологичес- кие Геологические, тектонические и геофизические Гидрогеологи- ческие в сфере взаимодействия зданий и соо- ружений с гео- логической средой ОПП (опасные природные про- цессы), сейс- мичность с учетом сейсми- ческого микро- районирования |  |  | Равнинный, слаборас- члененный район; не более трех геоморфо- логических элементов одного генезиса Выдержанное по мощ- ности залегание пок- ровных отложений; наличие не более че- тырех слоев с одно- родными физическими свойствами, их гори- зонтальные границы раздела; отсутствие на глубине менее 100 м разрывных тек- тонических нарушений (сбросов, взбросов, разломов и т.п.) Подземные воды от- сутствуют или имеет- ся один выдержанный горизонт подземных вод с однородным хи- мическим составом ОПП имеют ограничен- ное и локальное распространение, сейсмическая интенсивность не более 6 баллов | Равнинный и предгор- ный районы; более трех геоморфологи- ческих элементов од- ного генезиса Невыдержанное по мощности залегание покровных отложений, наклонное (монокли- нальное) залегание слоев, градиентное распределение физи- ческих свойств комп- лексов горных пород, близкое (до 100 м) залегание разрывных тектонических нару- шений Два и более выдер- жанных горизонта подземных вод, мес- тами с неоднородным химическим составом или обладающих напо- ром ОПП развиты на зна- чительных площадях, охватывают менее 50% территории, сейсми- ческая интенсивность от 6 до 7 баллов | Горный район; множе- ство геоморфологиче- ских элементов раз- личного генезиса Близкое к поверхнос- ти залегание корен- ных скальных грунтов и их крайне неровная поверхность, наличие разброса в показате- лях физических свойств покровных отложений, наличие складок и переслаи- вания, открытые с поверхности разрыв- ные тектонические структуры и нарушения Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощности, с неодно- родным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водо- упорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию ОПП охватывают более 50% территории, сей- смическая интенсив- ность более 7 баллов |
|  |  | Примечание. Категории сложности природных условий оцениваются |  |  |  |
|  | либо по совокупности факторов, или при наличии двух или трех |  |  |  |  |
|  | преобладающих факторов - по преобладающему фактору высшей |  |  |  |  |
|  | категории. |  |  |  |  |

4.4. Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

- 5. ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

5.1. При проектировании зданий и сооружений и их инженерной защиты от опасных природных процессов следует учитывать наиболее опасные из них.

Перечень основных опасных природных процессов, активизируемых геофизическими воздействиями, и категории их опасности приведены в Приложении Б.

5.2. Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть включены в исходные данные для разработки документации на строительство зданий и сооружений с целью:

установления возможности и целесообразности строительного освоения территории;

разработки мероприятий по устранению или ослаблению влияния опасных природных воздействий (защитных сооружений, планировочных мероприятий и др.);

выбора соответствующих конструктивных и технологических решений, компенсирующих опасные воздействия.

- Приложение А

(рекомендуемое)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Наименование | Определение |
| --- | --- |
| Геофизика Геофизические поля Опасные природные воздействия Геофизические воз- действия Факторы опасности | Комплекс наук, изучающих физические поля Зем- ли и природные процессы, происходящие в лито- сфере, гидросфере и атмосфере Различные физические поля (естественные и ис- кусственные), обусловленные взаимодействием нейтральных или заряженных материальных тел, элементарных частиц и квантов энергии. К геофизическим полям относятся: гравитаци- онные, магнитные, сейсмических волн, электри- ческие, температурные, радиационные, электро- магнитные, параметры которых изменяются во времени и в пространстве и многие из кото- рых могут вызываться техногенными источниками Проявления природных процессов, оказывающих вредное или разрушительное воздействие на живые организмы, народнохозяйственные объекты и среду обитания Часть опасных природных воздействий, вызван- ных геофизическими полями Показатели и параметры, характеризующие воз- можность возникновения опасных природных воз- действий и интенсивность их проявления |

- Приложение Б

(рекомендуемое)

КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

| Показатели, используе- мые при оценке степени опасности природного процесса (ОПП) | Категории опасности процессов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чрезвычайно опасные (катастро- фические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |

КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

| Показатели, используе- мые при оценке степени опасности природного процесса (ОПП) | Категории опасности процессов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чрезвычайно опасные (катастро- фические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |
| Оползни Площадная пораженность Более 30 11 - 30 1 - 10 0,1 - 1 территории, % Площадь разового прояв- 1 - 2 1 - 0,5 0,01 - 0,5 Менее 0,01 ления на одном участке, км2 Объем захваченных пород 10 - 20 5 - 10 0,001 - 5 До 0,001 при разовом проявлении, млн м3 Скорость смещения До 5 м/с До 2 м/с 1 - 2 м/с 1 - 5 м/сут (1 - 10 (5 - 10 м/сут) м/мес) Повторяемость, ед. в 0,01 - 0,1 0,1 - 0,25 0,25 - 0,75 1 год Сели Площадная пораженность Более 50 10 - 50 5 - 10 Менее 5 территории, % Площадь проявления на До 5 До 3 До 1 Менее 1 одном участке, км2 Объем единовременного До 5 - 10 До 1 - 3 До 0,5 - 1 0,1 выноса, млн м3 Скорость движения, м/с До 40 До 30 До 20 10 Повторяемость, ед. в До 0,01 0,03 - 0,1 0,1 - 0,2 До 1 год Лавины Площадная пораженность Более 50 30 - 50 10 - 30 Менее 10 территории, % Площадь проявления, км2 Более 5000 2500 - 5000 1000 - 2500 Менее 100 Объем единовременного 3 - 4 До 1 До 0,5 Менее 0,1 выноса, млн м3 Продолжительность, с 10 - 100 20 - 50 30 - 40 До 20 Повторяемость, ед. в Менее 0,02 0,03 - 0,05 0,2 - 0,5 До 1 год Землетрясения Интенсивность, баллы Более 9 8 - 9 6 - 7 Менее 6 Абразия и термоабразия Средняя скорость отсту- пания береговой линии, м/год: пределы измерения - 1 - 15 0,4 - 3,8 0,05 - 1,8 средние значения - Более 2 2 - 0,5 Менее 0,5 Переработка берегов водохранилищ Скорость линейного от- ступания берегов на от- дельных участках по стадиям развития про- цесса, м/год: первая - Более 3 3 - 1 Менее 1 вторая - 1,5 1,5 - 0,9 Менее 0,9 Карст Площадная пораженность - 5 - 80 5 - 100 До 5 территории, % Частота провалов земной - 0,1 и более До 0,1 До 0,01 поверхности, число слу- чаев в год Средний диаметр прова- - 20 и более До 20 До 20 лов, м Общее оседание террито- - От незначи- Незначительно рии тельных до нескольких мм/год Суффозия Площадная пораженность - Более 10 2 - 90 Менее 20 территории, % Площадь проявления на - До 10 До 5 До 1 одном участке, тыс. км2 Объем подверженных де- - До 30 До 10 До 1 формации горных пород, тыс. м3 Продолжительность про- - До 3 0,1 - 30 Более 10 явления процесса, сут Скорость развития про- - Более 10 Более 0,1 Более 0,01 цесса, сут Просадочность лессовых пород Площадная пораженность - 60 - 70 50 - 60 30 - 40 территории, % Площадь проявления на - До 2,5 До 2,5 До 0,25 одном участке, тыс. км2 Объем подверженных де- - До 100 До 50 До 25 формации горных пород, тыс. м3 Продолжительность про- - 2 - 40 25 - 400 Более 100 явления процесса, сут Скорость развития, - 0,5 - 3,0 0,1 - 0,5 Менее 0,1 см/сут Подтопление территории Площадная пораженность - 75 - 100 50 - 75 До 50 территории, % Продолжительность фор- - Менее 3 До 5 Более 5 мирования водоносного горизонта, лет Скорость подъема уровня - Более 1 0,5 - 1 0,5 подземных вод, м/год Эрозия плоскостная и овражная Площадная пораженность - Более 50 30 - 50 10 - 30 территории, % Площадь одиночного ов- - 0,1 - 3,0 0,05 - 0,1 Менее 0,05 рага, км2 Скорость развития эро- зии: плоскостной, - 10 - 15 5 - 10 2 - 5 м3/га х год овражной, м/год - 1 - 15 1 - 10 1 - 5 Эрозия речная Площадная пораженность - 5 - 6 8 - 10 8 - 10 территории, % Протяженность берега, в - 200 - 300 200 - 400 300 - 400 пределах которого отно- сительно одновременно происходит развитие процесса, км Объем относительно од- - 0,2 - 0,3 До 0,04 До 0,08 новременных деформаций пород, млн м3/год Скорость развития м/год - Более 3 До 1 - 3 0,1 - 1 Термоэрозия овражная Потенциальная площадная - Более 50 25 - 50 Менее 25 пораженность террито- рии, % Объем относительно од- - 1 - 10 Менее 1 новременных деформаций пород, тыс. м3/год Скорость развития, - Более 0,1 0,01 - 0,1 Менее 0,01 м3/м2 х час Термокарст Потенциальная площадная - Более 25 25 - 75 Менее 25 пораженность террито- рии, % Площадь проявления на - 0,001 - 1 0,001 - 1 0,01 - 1 одном участке, тыс. км2 Объем относительно од- - 1 - 2000 0,1 - 200 0,05 - 50 новременных деформаций, тыс. м3 Продолжительность про- - 10 - 20 5 1 - 5 явления, лет Скорость развития, - 15 - 100 5 - 15 - см/год Пучение Потенциальная площадная - Более 75 10 - 75 Менее 10 пораженность террито- рии, % Площадь проявления на - 0,01 - 10 0,01 - 10 0,01 - 10 одном участке, тыс. км2 Объем относительно од- - 1 - 30 0,05 - 1 Менее 0,05 новременных деформаций пород, млн м3 Скорость развития, - До 50 5 - 10 Менее 5 см/год Солифлюкция Площадная пораженность - Более 10 10 - 5 Менее 5 территории, % Площадь проявления на - 0,0001 - 1 0,0001 - 1 0,0001 - 1 одном участке, км2 Объем единичных относи- - Более 100 1 - 100 0,1 - 20 тельных одновременных деформаций пород, тыс. м3 Скорость развития - Более От 2 - 10 Менее 100 м/час см/год до 2 см/год 100 м/час Наледеобразование Площадная пораженность - 0,2 - 3 0,1 - 0,2 Менее 0,1 территории, % Площадь проявления на - От 1 - 2 0,01 - 1 Менее 0,01 одном участке, км2 до 50 - 80 Объем относительно од- - 1 - 100 0,01 - 0,2 Менее 0,01 новременных деформаций, млн м3 Скорость развития, - 5 - 100 0,1 - 5,0 - тыс. м3/сут Наводнения Площадная пораженность 10 15 25 50 территории, % Продолжительность про- 20 - 25 15 - 20 5 - 15 1 - 5 явления, сут Скорость развития, 5 - 6 3 - 5 1 - 3 0,5 - 1,0 м/сут Повторяемость, 0,001 - 0,01 - 0,02 0,02 - 0,05 0,05 - 0,1 ед. в год 0,01 Ураганы, смерчи Площадная пораженность 20 30 30 - 70 70 - 100 территории, % Продолжительность про- До 1 1 - 3 3 - 5 5 - 10 явления, ч Скорость перемещения, 700 - 100 50 - 70 35 - 40 25 - 40 м/с Повторяемость, 0,001 - 0,01 - 0,02 0,02 - 0,05 0,05 - 0,1 ед. в год 0,01 Цунами Площадная пораженность 1 5 - 8 11 - 14 20 территории, % Протяженность берега, в 5 5 - 10 10 - 30 10 - 40 пределах которого отно- сительно одновременно происходит развитие процесса, км Продолжительность про- 2 6 - 7 7 - 48 48 - 60 явления, ч Скорость, км/ч 700 200 - 500 20 - 200 10 - 20 Повторяемость, 0,001 - 0,01 - 0,02 0,02 - 0,05 0,05 - 0,1 ед. в год 0,01 |  |  |  |  |