- Утверждены

Постановлением Госстроя СССР

от 29 августа 1985 г. N 135

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

СНиП 2.01.07-85*

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением

Госстроя СССР от 08.07.1988 N 132;

Изменения N 2, утв. Постановлением

Госстроя РФ от 29.05.2003 N 45)

Срок введения в действие

1 января 1987 года

Взамен главы СНиП II-6-74

Разработаны ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР (канд. техн. наук А.А. Бать - руководитель темы; И.А. Белышев, канд. техн. наук В.А. Отставнов, доктора техн. наук проф. В.Д. Райзер, А.И. Цейтлин) МИСИ им. В.В. Куйбышева Минвуза СССР (канд. техн. наук Л.В. Клепиков).

Внесены ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР.

Подготовлены к утверждению Главтехнормированием Госстроя СССР (канд. техн. наук Ф.В. Бобров).

В СНиП 2.01.07-85* внесено изменение N 1, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 08.07.88 г. N 132, а также добавлен разд. 10 "Прогибы и перемещения", разработанный ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР (канд. техн. наук А.А. Бать - руководитель темы; чл.-кор. АН СССР Н.Н. Складнев, д-р техн. наук проф. А.И. Цейтлин, кандидаты техн. наук В.А. Отставнов, Э.А. Неустроев, инж. Б.И. Беляев), НИИЖБ Госстроя СССР (д-р техн. наук проф. А.С. Залесов) и ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Л.Л. Лемыш, Э.Н. Кодыш).

С введением в действие разд. 10 "Прогибы и перемещения" СНиП 2.01.07-85 с 1 января 1989 г. утрачивают силу пп. 13.2 - 13.4 и 14.1 - 14.3 СНиП II-23-81*.

Излагаются в новой редакции: "Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных СНиП 2.01.07-85" следующие пункты:

п. 13.1 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции";

п. 9.2 СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции";

п. 1.20 СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции";

п. 4.24 СНиП 2.03.09-85 "Асбестоцементные конструкции";

п. 4.32 СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции";

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 13.19 СНиП 2.09.03-85, а не пункт 3.19 СНиП 2.09.03-85.

п. 3.19 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий".

В СНиП 2.01.07-85* внесено изменение N 2, утвержденное постановлением Госстроя России от 29 мая 2003 г. N 45.

Пункты, таблицы, формулы и карты, в которые внесены изменения, отмечены звездочкой.

Настоящие нормы распространяются на проектирование строительных конструкций и оснований зданий и сооружений и устанавливают основные положения и правила по определению и учету постоянных и временных нагрузок и воздействий, а также их сочетаний.

Нагрузки и воздействия на строительные конструкции и основания зданий и сооружений, отличающихся от традиционных, допускается определять по специальным техническим условиям.

Примечания. 1. Далее по тексту, где это возможно, термин "воздействие" опущен и заменен термином "нагрузка", а слова "здания и сооружения" заменены словом "сооружения".

2. При реконструкции расчетные значения нагрузок следует определять на основе результатов обследования существующих конструкций, при этом атмосферные нагрузки допускается принимать с учетом данных Росгидромета.

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций.

1.2. Основными характеристиками нагрузок, установленными в настоящих нормах, являются их нормативные значения.

Нагрузка определенного вида характеризуется, как правило, одним нормативным значением. Для нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий устанавливаются два нормативных значения: полное и пониженное (вводится в расчет при необходимости учета влияния длительности нагрузок, проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований).

1.3. Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию и принимаемый:

а)* при расчете на прочность и устойчивость - в соответствии с пп. 2.2, 3.4, 3.7, 3.11, 4.8, 6.11, 7.3 и 8.7;

б) при расчете на выносливость - равным единице;

в) в расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения;

г) при расчете по другим видам предельных состояний - по нормам проектирования конструкций и оснований.

Расчетные значения нагрузок при наличии статистических данных допускается определять непосредственно по заданной вероятности их непревышения.

При расчете конструкций и оснований для условий возведения зданий и сооружений расчетные значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических воздействий следует снижать на 20%.

При необходимости расчета на прочность и устойчивость в условиях пожара, при взрывных воздействиях, столкновении транспортных средств с частями сооружений коэффициенты надежности по нагрузке для всех учитываемых при этом нагрузок следует принимать равными единице.

Примечание. Для нагрузок с двумя нормативными значениями соответствующие расчетные значения следует определять с одинаковым коэффициентом надежности по нагрузке (для рассматриваемого предельного состояния).

- КЛАССИФИКАЦИЯ НАГРУЗОК

1.4. В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые) нагрузки.

1.5. Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, а также при возведении сооружений, следует учитывать в расчетах как кратковременные нагрузки.

Нагрузки, возникающие на стадии эксплуатации сооружений, следует учитывать в соответствии с пп. 1.6 - 1.9.

1.6. К постоянным нагрузкам следует относить:

а) вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций;

б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление.

Сохраняющиеся в конструкции или основании усилия от предварительного напряжения следует учитывать в расчетах как усилия от постоянных нагрузок.

1.7*. К длительным нагрузкам следует относить:

а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование;

б) вес стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов, емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование;

в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;

г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;

д) температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;

е) вес слоя воды на водонаполненных плоских покрытиях;

ж) вес отложений производственной пыли, если ее накопление не исключено соответствующими мероприятиями;

з) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями, приведенными в табл. 3;

и) вертикальные нагрузки от мостовых и подвесных кранов с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения вертикальной нагрузки от одного крана (см. п. 4.2) в каждом пролете здания на коэффициент: 0,5 - для групп режимов работы кранов 4К - 6К; 0,6 - для группы режима работы кранов 7К; 0,7 - для группы режима работы кранов 8К. Группы режимов работы кранов принимаются по ГОСТ 25546-82;

к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5;

л) температурные климатические воздействия с пониженными нормативными значениями, определяемыми в соответствии с указаниями пп. 8.2 - 8.6 при условии , ;

м) воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов;

н) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов.

Примечание. В районах со средней температурой января минус 5 °С и выше (по карте 5 Приложения 5 к СНиП 2.01.07-85*) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением не устанавливаются.

1.8*. К кратковременным нагрузкам следует относить:

а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или замене;

б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования;

в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в п. 1.7, а, б, г, д;

г) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением);

д) снеговые нагрузки с полным расчетным значением;

е) температурные климатические воздействия с полным нормативным значением;

ж) ветровые нагрузки;

з) гололедные нагрузки.

1.9. К особым нагрузкам следует относить:

а) сейсмические воздействия;

б) взрывные воздействия;

в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;

г) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых.

- СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК

1.10. Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.

Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.

1.11. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:

а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных;

б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.

Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные - при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные - при учете полного нормативного значения.

В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия или нагрузки, вызываемые столкновением транспортных средств с частями сооружений, допускается не учитывать кратковременные нагрузки, указанные в п. 1.8*.

1.12. При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им усилий следует умножать на коэффициенты сочетаний, равные:

в основных сочетаниях для длительных нагрузок  = 0,95; для кратковременных  = 0,9;

в особых сочетаниях для длительных нагрузок  = 0,95; для кратковременных  = 0,8, кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов и в других нормах проектирования конструкций и оснований. При этом особую нагрузку следует принимать без снижения.

При учете основных сочетаний, включающих постоянные нагрузки и одну временную нагрузку (длительную или кратковременную), коэффициенты ,  вводить не следует.

Примечание. В основных сочетаниях при учете трех и более кратковременных нагрузок их расчетные значения допускается умножать на коэффициент сочетания , принимаемый для первой (по степени влияния) кратковременной нагрузки - 1,0, для второй - 0,8, для остальных - 0,6.

1.13. При учете сочетаний нагрузок в соответствии с указаниями п. 1.12 за одну временную нагрузку следует принимать:

а) нагрузку определенного рода от одного источника (давление или разрежение в емкости, снеговую, ветровую, гололедную нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или подвесного крана);

б) нагрузку от нескольких источников, если их совместное действие учтено в нормативном и расчетном значениях нагрузки (нагрузку от оборудования, людей и складируемых материалов на одном или нескольких перекрытиях с учетом коэффициентов  и , приведенных в пп. 3.8 и 3.9; нагрузку от нескольких мостовых или подвесных кранов с учетом коэффициента , приведенного в п. 4.17; гололедно-ветровую нагрузку, определяемую в соответствии с п. 7.4).

- 2. ВЕС КОНСТРУКЦИЙ И ГРУНТОВ

2.1. Нормативное значение веса конструкций заводского изготовления следует определять на основании стандартов, рабочих чертежей или паспортных данных заводов-изготовителей, других строительных конструкций и грунтов - по проектным размерам и удельному весу материалов и грунтов с учетом их влажности в условиях возведения и эксплуатации сооружений.

2.2. Коэффициенты надежности по нагрузке  для веса строительных конструкций и грунтов приведены в табл. 1.

Таблица 1

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ Конструкции сооружений и вид грунтов │ Коэффициент надежности  │

│                                      │   по нагрузке гамма     │

│                                      │                    f    │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Конструкции:                          │                         │

│ металлические                        │         1,05            │

│ бетонные (со средней плотностью свыше│         1,1             │

│1600 кг/м3), железобетонные, каменные,│                         │

│армокаменные, деревянные              │                         │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ бетонные (со средней плотностью      │                         │

│1600 кг/м3 и менее), изоляционные,    │                         │

│выравнивающие и отделочные слои (пли- │                         │

│ты, материалы в рулонах, засыпки,     │                         │

│стяжки и т.п.), выполняемые:          │                         │

│ в заводских условиях                 │         1,2             │

│ на строительной площадке             │         1,3             │

│Грунты:                               │                         │

│ в природном залегании                │         1,1             │

│ насыпные                             │         1,15            │

│                                                                │

│   Примечания.  1.  При  проверке конструкций  на   устойчивость│

│положения против опрокидывания, а также в других случаях,  когда│

│уменьшение  веса  конструкций  и  грунтов может ухудшить условия│

│работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса│

│конструкции  или ее  части  коэффициент  надежности  по нагрузке│

│гамма  = 0,9.                                                   │

│     f                                                          │

│   2.  При  определении  нагрузок  от  грунта  следует учитывать│

│нагрузки от складируемых материалов, оборудования и транспортных│

│средств, передаваемые на грунт.                                 │

│   3.  Для  металлических  конструкций,   в  которых  усилия  от│

│собственного веса превышают  50% общих усилий, следует принимать│

│гамма  = 1,1.                                                   │

│     f                                                          │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- 3. НАГРУЗКИ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ, ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ,

СКЛАДИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3.1. Нормы настоящего раздела распространяются на нагрузки от людей, животных, оборудования, изделий, материалов, временных перегородок, действующие на перекрытия зданий и полы на грунтах.

Варианты загружения перекрытий этими нагрузками следует принимать в соответствии с предусмотренными условиями возведения и эксплуатации зданий. Если на стадии проектирования данные об этих условиях недостаточны, при расчете конструкций и оснований необходимо рассмотреть следующие варианты загружения отдельных перекрытий:

сплошное загружение принятой нагрузкой;

неблагоприятное частичное загружение при расчете конструкций и оснований, чувствительных к такой схеме загружения;

отсутствие временной нагрузки.

При этом суммарная временная нагрузка на перекрытия многоэтажного здания при неблагоприятном частичном их загружении не должна превышать нагрузку при сплошном загружении перекрытий, определенную с учетом коэффициентов сочетаний , значения которых вычисляются по формулам (3) и (4).

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК ОТ ОБОРУДОВАНИЯ,

СКЛАДИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3.2. Нагрузки от оборудования (в том числе трубопроводов, транспортных средств), складируемых материалов и изделий устанавливаются в строительном задании на основании технологических решений, в котором должны быть приведены:

а) возможные на каждом перекрытии и полах на грунте места расположения и габариты опор оборудования, размеры участков складирования и хранения материалов и изделий, места возможного сближения оборудования в процессе эксплуатации или перепланировки;

б) нормативные значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузке, принимаемые в соответствии с указаниями настоящих норм, для машин с динамическими нагрузками - нормативные значения инерционных сил и коэффициенты надежности по нагрузке для инерционных сил, а также другие необходимые характеристики.

При замене фактических нагрузок на перекрытия эквивалентными равномерно распределенными нагрузками последние следует определять расчетом и назначать дифференцированно для различных конструктивных элементов (плит, второстепенных балок, ригелей, колонн, фундаментов). Принимаемые значения эквивалентных нагрузок должны обеспечивать несущую способность и жесткость элементов конструкций, требуемые по условиям их загружения фактическими нагрузками. Полные нормативные значения эквивалентных равномерно распределенных нагрузок для производственных и складских помещений следует принимать: для плит и второстепенных балок не менее 3,0 кПа (300 кгс/м2), для ригелей, колонн и фундаментов - не менее 2,0 кПа (200 кгс/м2).

Учет перспективного увеличения нагрузок от оборудования и складируемых материалов допускается при технико-экономическом обосновании.

3.3. Нормативное значение веса оборудования, в том числе трубопроводов, следует определять на основании стандартов или каталогов, а для нестандартного оборудования - на основании паспортных данных заводов-изготовителей или рабочих чертежей.

В состав нагрузки от веса оборудования следует включать собственный вес установки или машины (в том числе привода, постоянных приспособлений, опорных устройств, подливок и подбетонок), вес изоляции, заполнителей оборудования, возможных при эксплуатации, наиболее тяжелой обрабатываемой детали, вес транспортируемого груза, соответствующий номинальной грузоподъемности, и т.п.

Нагрузки от оборудования на перекрытия и полы на грунтах необходимо принимать в зависимости от условий его размещения и возможного перемещения при эксплуатации. При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие необходимость усиления несущих конструкций, связанного с перемещением технологического оборудования во время монтажа или эксплуатации здания.

Число учитываемых одновременно погрузчиков или электрокаров и их размещение на перекрытии при расчете различных элементов следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.

Динамическое воздействие вертикальных нагрузок от погрузчиков и электрокаров допускается учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на коэффициент динамичности, равный 1,2.

3.4. Коэффициент надежности по нагрузке  для веса оборудования приведен в табл. 2.

Таблица 2

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│                   Вес                  │Коэффициент надежности │

│                                        │  по нагрузке гамма    │

│                                        │                   f   │

├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Стационарного оборудования              │          1,05         │

│Изоляции стационарного оборудования     │          1,2          │

│Заполнителей оборудования (в том числе  │                       │

│резервуаров и трубопроводов):           │                       │

│ жидкостей                              │          1,0          │

│ суспензий, шламов, сыпучих тел         │          1,1          │

│Погрузчиков и электрокаров (с грузом)   │          1,2          │

└────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

- РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ НАГРУЗКИ

3.5. Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в табл. 3.

Таблица 3

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│             Здания и помещения            │Нормативные значения│

│                                           │  нагрузок ро, кПа  │

│                                           │      (кгс/м2)      │

│                                           ├─────────┬──────────┤

│                                           │ полное  │пониженное│

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│1. Квартиры жилых зданий; спальные помеще- │1,5 (150)│ 0,3 (30) │

│ния детских дошкольных учреждений и школ-  │         │          │

│интернатов; жилые помещения домов отдыха и │         │          │

│пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты  │         │          │

│больниц и санаториев; террасы              │         │          │

│2. Служебные помещения административного,  │2,0 (200)│ 0,7 (70) │

│инженерно-технического, научного персона-  │         │          │

│ла организаций и учреждений; классные поме-│         │          │

│щения учреждений просвещения; бытовые поме-│         │          │

│щения (гардеробные, душевые, умывальные,   │         │          │

│уборные) промышленных предприятий и общест-│         │          │

│венных зданий и сооружений                 │         │          │

│3. Кабинеты и лаборатории учреждений       │Не менее │ Не менее │

│здравоохранения; лаборатории учреждений    │2,0 (200)│ 1,0 (100)│

│просвещения, науки; помещения электронно-  │         │          │

│вычислительных машин; кухни общественных   │         │          │

│зданий; технические этажи; подвальные поме-│         │          │

│щения                                      │         │          │

│4. Залы:                                   │         │          │

│ а) читальные                              │2,0 (200)│ 0,7 (70) │

│ б) обеденные (в кафе, ресторанах, столо-  │3,0 (300)│ 1,0 (100)│

│ вых)                                      │         │          │

│ в) собраний и совещаний, ожидания, зри-   │4,0 (400)│ 1,4 (140)│

│ тельные и концертные, спортивные          │         │          │

│ г) торговые, выставочные и экспозиционные │Не менее │ Не менее │

│                                           │4,0 (400)│ 1,4 (140)│

│5. Книгохранилища; архивы                  │Не менее │ Не менее │

│                                           │5,0 (500)│ 5,0 (500)│

│6. Сцены зрелищных предприятий             │Не менее │ Не менее │

│                                           │5,0 (500)│ 1,8 (180)│

│7. Трибуны:                                │         │          │

│ а) с закрепленными сиденьями              │4,0 (400)│ 1,4 (140)│

│ б) для стоящих зрителей                   │5,0 (500)│ 1,8 (180)│

│8. Чердачные помещения                     │0,7 (70) │     -    │

│9. Покрытия на участках:                   │         │          │

│ а) с возможным скоплением людей (выходящих│4,0 (400)│ 1,4 (140)│

│ из производственных помещений, залов,     │         │          │

│ аудиторий и т.п.)                         │         │          │

│ б) используемых для отдыха                │1,5 (150)│ 0,5 (50) │

│ в) прочих                                 │0,5 (50) │     -    │

│10. Балконы (лоджии) с учетом нагрузки:    │         │          │

│ а) полосовой равномерной на участке шири- │4,0 (400)│ 1,4 (140)│

│ ной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лод-  │         │          │

│ жии)                                      │         │          │

│ б) сплошной равномерной на площади балкона│2,0 (200)│ 0,7 (70) │

│ (лоджии), воздействие которой неблагопри- │         │          │

│ ятнее, чем определяемое по поз. 10, а     │         │          │

│11. Участки обслуживания и ремонта обору-  │Не менее │     -    │

│дования в производственных помещениях      │1,5 (150)│          │

│12. Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с │         │          │

│относящимися к ним проходами), примыкающие │         │          │

│к помещениям, указанным в позициях:        │         │          │

│ а) 1, 2 и 3                               │3,0 (300)│ 1,0 (100)│

│ б) 4, 5, 6 и 11                           │4,0 (400)│ 1,4 (140)│

│ в) 7                                      │5,0 (500)│ 1,8 (180)│

│13. Перроны вокзалов                       │4,0 (400)│ 1,4 (140)│

│14. Помещения для скота:                   │         │          │

│ мелкого                                   │Не менее │ Не менее │

│                                           │2,0 (200)│ 0,7 (70) │

│ крупного                                  │Не менее │ Не менее │

│                                           │5,0 (500)│ 1,8 (180)│

│                                                                │

│   Примечания. 1.  Нагрузки,  указанные  в   поз.   8,   следует│

│учитывать на площади, не занятой оборудованием и материалами.   │

│   2.  Нагрузки, указанные  в  поз.  9,  следует  учитывать  без│

│снеговой нагрузки.                                              │

│   3.  Нагрузки,  указанные  в  поз. 10,  следует  учитывать при│

│расчете несущих конструкций балконов (лоджий) и участков стен  в│

│местах  защемления  этих  конструкций.  При  расчете нижележащих│

│участков  стен,  фундаментов   и  оснований  нагрузки на балконы│

│(лоджии)  следует  принимать   равными   нагрузкам   примыкающих│

│основных  помещений  зданий  и  снижать  их  с  учетом  указаний│

│пп. 3.8 и 3.9.                                                  │

│   4.  Нормативные значения  нагрузок  для  зданий и  помещений,│

│указанных в  поз. 3, 4, г,  5, 6, 11  и 14, следует принимать по│

│строительному заданию на основании технологических решений.     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.6. Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа (50 кгс/м2).

3.7. Коэффициенты надежности по нагрузке  для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:

1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа (200 кгс/м2);

1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа (200 кгс/м2) и более.

Коэффициент надежности по нагрузке от веса временных перегородок следует принимать в соответствии с указаниями п. 2.2.

3.8. При расчете балок, ригелей, плит, а также колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, полные нормативные значения нагрузок, указанные в табл. 3, следует снижать в зависимости от грузовой площади А, м2, рассчитываемого элемента умножением на коэффициент сочетания , равный:

а) для помещений, указанных в поз. 1, 2, 12, а (при  >  = 9 м2),

; (1)

б) для помещений, указанных в поз. 4, 11, 12, б (при  >  = 36 м2),

. (2)

Примечание. При расчете стен, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, значения нагрузок следует снижать в зависимости от грузовой площади А рассчитываемых элементов (плит, балок), опирающихся на стены.

3.9. При определении продольных усилий для расчета колонн, стен и фундаментов, воспринимающих нагрузки от двух перекрытий и более, полные нормативные значения нагрузок, указанные в табл. 3, следует снижать умножением на коэффициент сочетания :

а) для помещений, указанных в поз. 1, 2, 12, а,

; (3)

б) для помещений, указанных в поз. 4, 11, 12, б,

, (4)

где ,  - определяются в соответствии с п. 3.8;

n - общее число перекрытий (для помещений, указанных в табл. 3, поз. 1, 2, 4, 11, 12, а, б), нагрузки от которых учитываются при расчете рассматриваемого сечения колонны, стены, фундамента.

Примечание. При определении изгибающих моментов в колоннах и стенах следует учитывать снижение нагрузок для примыкающих к ним балок и ригелей в соответствии с указаниями п. 3.8.

- СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ НАГРУЗКИ И НАГРУЗКИ НА ПЕРИЛА

3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными:

а) для перекрытий и лестниц - 1,5 кН (150 кгс);

б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН (100 кгс);

в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5 кН (50 кгс).

Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку.

3.11. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать равными:

а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,3 кН/м (30 кгс/м);

б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м (150 кгс/м);

в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований - 0,8 кН/м (80 кгс/м).

Для обслуживающих площадок, мостиков, ограждений крыш, предназначенных для непродолжительного пребывания людей, нормативное значение горизонтальной сосредоточенной нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН (30 кгс) (в любом месте по длине поручня), если по строительному заданию на основании технологических решений не требуется большее значение нагрузки.

Для нагрузок, указанных в пп. 3.10 и 3.11, следует принимать коэффициент надежности по нагрузке  = 1,2.

- 4. НАГРУЗКИ ОТ МОСТОВЫХ И ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ

4.1. Нагрузки от мостовых и подвесных кранов следует определять в зависимости от групп режимов их работы, устанавливаемых ГОСТ 25546-82, от вида привода и от способа подвеса груза. Примерный перечень мостовых и подвесных кранов разных групп режимов работы приведен в справочном Приложении 1.

4.2. Полные нормативные значения вертикальных нагрузок, передаваемых колесами кранов на балки кранового пути, и другие необходимые для расчета данные следует принимать в соответствии с требованиями государственных стандартов на краны, а для нестандартных кранов - в соответствии с данными, указанными в паспортах заводов-изготовителей.

Примечание. Под крановым путем понимаются обе балки, несущие один мостовой кран, и все балки, несущие один подвесной кран (две балки - при однопролетном, три - при двухпролетном подвесном кране и т.п.).

4.3. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и вызываемой торможением моста электрического крана, следует принимать равным 0,1 полного нормативного значения вертикальной нагрузки на тормозные колеса рассматриваемой стороны крана.

4.4. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и вызываемой торможением электрической тележки, следует принимать равным:

для кранов с гибким подвесом груза - 0,05 суммы подъемной силы крана и веса тележки;

для кранов с жестким подвесом груза - 0,1 суммы подъемной силы крана и веса тележки.

Эту нагрузку следует учитывать при расчете поперечных рам зданий и балок крановых путей. При этом принимается, что нагрузка передается на одну сторону (балку) кранового пути, распределяется поровну между всеми опирающимися на нее колесами крана и может быть направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого пролета.

4.5. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и вызываемой перекосами мостовых электрических кранов и непараллельностью крановых путей (боковой силой), для каждого ходового колеса крана следует принимать равным 0,1 полного нормативного значения вертикальной нагрузки на колесо.

Эту нагрузку необходимо учитывать только при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей и их креплений к колоннам в зданиях с кранами групп режимов работы 7К, 8К. При этом принимается, что нагрузка передается на балку кранового пути от всех колес одной стороны крана и может быть направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого пролета здания. Нагрузку, указанную в п. 4.4, не следует учитывать совместно с боковой силой.

4.6. Горизонтальные нагрузки от торможения моста и тележки крана и боковые силы считаются приложенными в месте контакта ходовых колес крана с рельсом.

4.7. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и вызываемой ударом крана о тупиковый упор, следует определять в соответствии с указаниями, приведенными в обязательном  Приложении 2. Эту нагрузку необходимо учитывать только при расчете упоров и их креплений к балкам кранового пути.

4.8. Коэффициент надежности по нагрузке для крановых нагрузок следует принимать  = 1,1.

Примечание. При учете местного и динамического действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана полное нормативное значение этой нагрузки следует умножать при расчете прочности балок крановых путей на дополнительный коэффициент , равный:

1,6 - для группы режима работы кранов 8К с жестким подвесом груза;

1,4 - для группы режима работы кранов 8К с гибким подвесом груза;

1,3 - для группы режима работы кранов 7К;

1,1 - для остальных групп режимов работы кранов.

При проверке местной устойчивости стенок балок значение дополнительного коэффициента следует принимать равным 1,1.

4.9. При расчете прочности и устойчивости балок кранового пути и их креплений к несущим конструкциям расчетные значения вертикальных крановых нагрузок следует умножать на коэффициент динамичности, равный:

при шаге колонн не более 12 м:

1,2 - для группы режима работы мостовых кранов 8К;

1,1 - для групп режимов работы мостовых кранов 6К и 7К, а также для всех групп режимов работы подвесных кранов;

при шаге колонн свыше 12 м - 1,1 для группы режима работы мостовых кранов 8К.

Расчетные значения горизонтальных нагрузок от мостовых кранов группы режима работы 8К следует учитывать с коэффициентом динамичности, равным 1,1.

В остальных случаях коэффициент динамичности принимается равным 1,0.

При расчете конструкций на выносливость, проверке прогибов балок крановых путей и смещений колонн, а также при учете местного действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана коэффициент динамичности учитывать не следует.

4.10. Вертикальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей следует учитывать не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию мостовых или подвесных кранов.

4.11. Вертикальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости рам, колонн, фундаментов, а также оснований в зданиях с мостовыми кранами в нескольких пролетах (в каждом пролете на одном ярусе) следует принимать на каждом пути не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов, а при учете совмещения в одном створе кранов разных пролетов - не более чем от четырех наиболее неблагоприятных по воздействию кранов.

4.12. Вертикальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости рам, колонн, стропильных и подстропильных конструкций, фундаментов, а также оснований зданий с подвесными кранами на одном или нескольких путях следует принимать на каждом пути не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов. При учете совмещения в одном створе подвесных кранов, работающих на разных путях, вертикальные нагрузки следует принимать:

не более чем от двух кранов - для колонн, подстропильных конструкций, фундаментов и оснований крайнего ряда при двух крановых путях в пролете;

не более чем от четырех кранов:

для колонн, подстропильных конструкций, фундаментов и оснований среднего ряда;

для колонн, подстропильных конструкций, фундаментов и оснований крайнего ряда при трех крановых путях в пролете;

для стропильных конструкций при двух или трех крановых путях в пролете.

4.13. Горизонтальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей, колонн, рам, стропильных и подстропильных конструкций, фундаментов, а также оснований следует учитывать не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов, расположенных на одном крановом пути или на разных путях в одном створе. При этом для каждого крана необходимо учитывать только одну горизонтальную нагрузку (поперечную или продольную).

4.14. Число кранов, учитываемое в расчетах прочности и устойчивости при определении вертикальных и горизонтальных нагрузок от мостовых кранов на двух или трех ярусах в пролете, при одновременном размещении в пролете как подвесных, так и мостовых кранов, а также при эксплуатации подвесных кранов, предназначенных для передачи груза с одного крана на другой с помощью перекидных мостиков, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.

4.15. При определении вертикальных и горизонтальных прогибов балок крановых путей, а также горизонтальных смещений колонн нагрузку следует учитывать от одного наиболее неблагоприятного по воздействию крана.

4.16. При наличии на крановом пути одного крана и при условии, что второй кран не будет установлен во время эксплуатации сооружения, нагрузки на этом пути должны быть учтены только от одного крана.

4.17. При учете двух кранов нагрузки от них необходимо умножать на коэффициент сочетаний:

= 0,85 - для групп режимов работы кранов 1К - 6К;

= 0,95 - для групп режимов работы кранов 7К, 8К.

При учете четырех кранов нагрузки от них необходимо умножать на коэффициент сочетаний:

= 0,7 - для групп режимов работы кранов 1К - 6К;

= 0,8 - для групп режимов работы кранов 7К, 8К.

При учете одного крана вертикальные и горизонтальные нагрузки от него необходимо принимать без снижения.

4.18. При расчете на выносливость балок крановых путей под электрические мостовые краны и креплений этих балок к несущим конструкциям следует учитывать пониженные нормативные значения нагрузок в соответствии с п. 1.7*, и. При этом для проверки выносливости стенок балок в зоне действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана пониженные нормативные значения вертикального усилия колеса следует умножать на коэффициент, учитываемый при расчете прочности балок крановых путей в соответствии с примечанием к п. 4.8. Группы режимов работы кранов, при которых следует производить расчет на выносливость, устанавливаются нормами проектирования конструкций.

- 5. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ

5.1*. Полное расчетное значение снеговой нагрузки  на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле

, (5)

где  - расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с п. 5.2;

- коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с пп. 5.3 - 5.6.

5.2. Расчетное значение веса снегового покрова  на 1 м2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным табл. 4*.

Таблица 4*

┌────────────┬─────┬──────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┐

│Снеговые    │  I  │  II  │  III │  IV │  V  │   VI │  VII │ VIII │

│районы      │     │      │      │     │     │      │      │      │

│Российской  │     │      │      │     │     │      │      │      │

│Федерации   │     │      │      │     │     │      │      │      │

│(принимаются│     │      │      │     │     │      │      │      │

│по карте 1  │     │      │      │     │     │      │      │      │

│обязательно-│     │      │      │     │     │      │      │      │

│го Приложе- │     │      │      │     │     │      │      │      │

│ния 5)      │     │      │      │     │     │      │      │      │

├────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│S , кПа     │0,8  │ 1,2  │ 1,8  │ 2,4 │3,2  │ 4,0  │ 4,8  │ 5,6  │

│ g          │(80) │(120) │ (180)│(240)│(320)│ (400)│ (480)│ (560)│

│(кгс/м2)    │     │      │      │     │     │      │      │      │

│                                                                 │

│    Примечание. В  горных  и  малоизученных районах, обозначенных│

│на  карте 1  обязательного  Приложения 5, в пунктах с высотой над│

│уровнем моря более 1500 м,  в местах со сложным рельефом, а также│

│при  существенном  отличии  местных  данных   от   приводимых   в│

│таблице 4*  расчетные  значения веса  снегового  покрова  следует│                                                              │

│устанавливать на основе данных Росгидромета.  При этом в качестве│

│расчетного значения S  следует  принимать  превышаемый  в среднем│

│                     g                                           │

│один раз в 25 лет ежегодный  максимум  веса  снегового   покрова,│

│определяемый на основе  данных  маршрутных  снегосъемок о запасах│

│воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках  (в лесу│

│под кронами деревьев или на лесных полянах) за  период  не  менее│

│20 лет.                                                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.3. Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента  следует принимать в соответствии с обязательным Приложением 3, при этом промежуточные значения коэффициента  необходимо определять линейной интерполяцией.

В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета (для покрытий с фонарями - на участках шириной b).

Примечание. В необходимых случаях снеговые нагрузки следует определять с учетом предусмотренного дальнейшего расширения здания.

5.4. Варианты с повышенными местными снеговыми нагрузками, приведенные в обязательном Приложении 3, необходимо учитывать при расчете плит, настилов и прогонов покрытий, а также при расчете тех элементов несущих конструкций (ферм, балок, колонн и т.п.), для которых указанные варианты определяют размеры сечений.

Примечание. При расчетах конструкций допускается применение упрощенных схем снеговых нагрузок, эквивалентных по воздействию схемам нагрузок, приведенным в обязательном Приложении 3. При расчете рам и колонн производственных зданий допускается учет только равномерно распределенной снеговой нагрузки, за исключением мест перепадов покрытий, где необходимо учитывать повышенную снеговую нагрузку.

5.5*. Коэффициенты , установленные в соответствии с указаниями схем 1, 2, 5 и 6 обязательного Приложения 3 для пологих (с уклонами до 12% или с ) покрытий однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах со средней скоростью ветра за три наиболее холодных месяца  м/с, следует снижать умножением на коэффициент , где k - принимается по табл. 6, b - ширина покрытия, принимаемая не более 100 м.

Для покрытий с уклонами от 12 до 20% однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах с  м/с, коэффициент , установленный в соответствии с указаниями схем 1 и 5 обязательного Приложения 3, следует снижать умножением на коэффициент, равный 0,85.

Среднюю скорость ветра  за три наиболее холодных месяца следует принимать по карте 2 обязательного Приложения 5.

Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое настоящим пунктом, не распространяется:

а) на покрытия зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше минус 5 °С (см. карту 5 обязательного Приложения 5);

б) на покрытия зданий, защищенных от прямого воздействия ветра соседними более высокими зданиями, удаленными менее чем на 10 , где  - разность высот соседнего и проектируемого зданий;

в) на участки покрытий длиной b,  и  у перепадов высот зданий и парапетов (см. схемы 8 - 11 обязательного Приложения 3).

5.6. Коэффициенты  при определении снеговых нагрузок для неутепленных покрытий цехов с повышенными тепловыделениями при уклонах кровли свыше 3% и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует снижать на 20% независимо от снижения, предусмотренного п. 5.5.

5.7*. Нормативное значение снеговой нагрузки следует определять умножением расчетного значения на коэффициент 0,7.

По вопросу ограничения применения кровли из асбестоцементных листов см. Постановление Госстроя РФ от 26.01.1998 N 18-9.

- 6. ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ

6.1. Ветровую нагрузку на сооружение следует рассматривать как совокупность:

а) нормального давления , приложенного к внешней поверхности сооружения или элемента;

б) сил трения , направленных по касательной к внешней поверхности и отнесенных к площади ее горизонтальной (для шедовых или волнистых покрытий, покрытий с фонарями) или вертикальной проекции (для стен с лоджиями и подобных конструкций);

в) нормального давления , приложенного к внутренним поверхностям зданий с проницаемыми ограждениями, с открывающимися или постоянно открытыми проемами;

либо как нормальное давление , , обусловленное общим сопротивлением сооружения в направлении осей x и y и условно приложенное к проекции сооружения на плоскость, перпендикулярную соответствующей оси.

При проектировании высоких сооружений, относительные размеры которых удовлетворяют условию h/d > 10, необходимо дополнительно производить поверочный расчет на вихревое возбуждение (ветровой резонанс); здесь h - высота сооружения, d - минимальный размер поперечного сечения, расположенного на уровне 2/3h.

6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.

При определении внутреннего давления , а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.

6.3. Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки  на высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле

, (6)

где  - нормативное значение ветрового давления (см. п. 6.4);

k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (см. п. 6.5);

с - аэродинамический коэффициент (см. п. 6.6).

6.4. Нормативное значение ветрового давления  следует принимать в зависимости от ветрового района СССР по данным табл. 5.

Таблица 5

┌────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│Ветровые районы │  Ia │  I  │ II  │ III │ IV  │  V  │  VI │ VII │

│СССР (принимают-│     │     │     │     │     │     │     │     │

│ся по карте 3   │     │     │     │     │     │     │     │     │

│обязательного   │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Приложения 5)   │     │     │     │     │     │     │     │     │

├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│w , кПа (кгс/м2)│0,17 │0,23 │0,30 │0,38 │0,48 │0,60 │0,73 │0,85 │

│ 0              │(17) │(23) │(30) │(38) │(48) │(60) │(73) │(85) │

└────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Для горных и малоизученных районов, обозначенных на карте 3, нормативное значение ветрового давления  допускается устанавливать на основе данных метеостанций Росгидромета, а также результатов обследования районов строительства с учетом опыта эксплуатации сооружений. При этом нормативное значение ветрового давления , Па, следует определять по формуле

, (7)

где  - численно равно скорости ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А, соответствующей 10-минутному интервалу осреднения и превышаемой в среднем раз в 5 лет (если техническими условиями, утвержденными в установленном порядке, не регламентированы другие периоды повторяемости скоростей ветра).

6.5. Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, определяется по табл. 6 в зависимости от типа местности. Принимаются следующие типы местности:

А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;

В - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;

С - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.

Таблица 6

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│  Высота z, м   │       Коэффициент k для типов местности       │

│                ├───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│                │       А       │       В       │       С       │

├────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    <= 5        │     0,75      │      0,5      │      0,4      │

│       10       │     1,0       │      0,65     │      0,4      │

│       20       │     1,25      │      0,85     │      0,55     │

│       40       │     1,5       │      1,1      │      0,8      │

│       60       │     1,7       │      1,3      │      1,0      │

│       80       │     1,85      │      1,45     │      1,15     │

│      100       │     2,0       │      1,6      │      1,25     │

│      150       │     2,25      │      1,9      │      1,55     │

│      200       │     2,45      │      2,1      │      1,8      │

│      250       │     2,65      │      2,3      │      2,0      │

│      300       │     2,75      │      2,5      │      2,2      │

│      350       │     2,75      │      2,75     │      2,35     │

│   >= 480       │     2,75      │      2,75     │      2,75     │

│                                                                │

│   Примечание. При определении ветровой нагрузки типы  местности│

│могут быть различными для разных расчетных направлений ветра.   │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Сооружение считается расположенным в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии 30h - при высоте сооружения h до 60 м и 2 км - при большей высоте.

6.6. При определении компонентов ветровой нагрузки , , , ,  следует использовать соответствующие значения аэродинамических коэффициентов: внешнего давления , трения , внутреннего давления  и лобового сопротивления  или , принимаемых по обязательному Приложению 4, где стрелками показано направление ветра. Знак "плюс" у коэффициентов  или  соответствует направлению давления ветра на соответствующую поверхность, знак "минус" - от поверхности. Промежуточные значения нагрузок следует определять линейной интерполяцией.

При расчете креплений элементов ограждения к несущим конструкциям в углах здания и по внешнему контуру покрытия следует учитывать местное отрицательное давление ветра с аэродинамическим коэффициентом  = - 2, распределенное вдоль поверхностей на ширине 1,5 м (черт. 1).

Черт. 1. Участки с повышенным отрицательным давлением ветра

В случаях, не предусмотренных обязательным Приложением 4 (иные формы сооружений, учет при надлежащем обосновании других направлений ветрового потока или составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям и т.п.), аэродинамические коэффициенты допускается принимать по справочным и экспериментальным данным или на основе результатов продувок моделей конструкций в аэродинамических трубах.

Примечание. При определении ветровой нагрузки на поверхности внутренних стен и перегородок при отсутствии наружного ограждения (на стадии монтажа здания) следует использовать аэродинамические коэффициенты внешнего давления  или лобового сопротивления .

6.7. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки  на высоте z следует определять:

а) для сооружений (и их конструктивных элементов), у которых первая частота собственных колебаний , Гц, больше предельного значения собственной частоты  (см. п. 6.8), - по формуле

, (8)

где  - определяется в соответствии с п. 6.3;

- коэффициент пульсации давления ветра на уровне z, принимаемый по табл. 7;

- коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (см. п. 6.9);

Таблица 7

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│  Высота z, м   │   Коэффициент пульсаций давления ветра зета   │

│                │             для типов местности               │

│                ├───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│                │       А       │        В      │       С       │

├────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    <= 5        │     0,85      │      1,22     │     1,78      │

│      10        │     0,76      │      1,06     │     1,78      │

│      20        │     0,69      │      0,92     │     1,50      │

│      40        │     0,62      │      0,80     │     1,26      │

│      60        │     0,58      │      0,74     │     1,14      │

│      80        │     0,56      │      0,70     │     1,06      │

│     100        │     0,54      │      0,67     │     1,00      │

│     150        │     0,51      │      0,62     │     0,90      │

│     200        │     0,49      │      0,58     │     0,84      │

│     250        │     0,47      │      0,56     │     0,80      │

│     300        │     0,46      │      0,54     │     0,76      │

│     350        │     0,46      │      0,52     │     0,73      │

│  >= 480        │     0,46      │      0,50     │     0,68      │

└────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

Черт. 2. Коэффициенты динамичности

1 - для железобетонных и каменных сооружений, а также

зданий со стальным каркасом при наличии ограждающих

конструкций ( = 0,3); 2 - для стальных башен, мачт,

футерованных дымовых труб, аппаратов колонного типа,

в том числе на железобетонных постаментах ( = 0,15)

б) для сооружений (и их конструктивных элементов), которые можно рассматривать как систему с одной степенью свободы (поперечные рамы одноэтажных производственных зданий, водонапорные башни и т.д.), при  <  - по формуле

, (9)

где  - коэффициент динамичности, определяемый по черт. 2 в зависимости от параметра  и логарифмического декремента колебаний  (см. п. 6.8);

- коэффициент надежности по нагрузке (см. п. 6.11);

- нормативное значение ветрового давления, Па (см. п. 6.4);

в) для зданий, симметричных в плане, у которых  < , а также для всех сооружений, у которых  <  <  (где  - вторая частота собственных колебаний сооружения), - по формуле

, (10)

где m - масса сооружения на уровне z, отнесенная к площади поверхности, к которой приложена ветровая нагрузка;

- коэффициент динамичности (см. п. 6.7, б);

y - горизонтальное перемещение сооружения на уровне z по первой форме собственных колебаний (для симметричных в плане зданий постоянной высоты в качестве y допускается принимать перемещение от равномерно распределенной горизонтально приложенной статической нагрузки);

- коэффициент, определяемый посредством разделения сооружения на r участков, в пределах которых ветровая нагрузка принимается постоянной, по формуле

, (11)

где  - масса k-го участка сооружения;

- горизонтальное перемещение центра k-го участка;

- равнодействующая пульсационной составляющей ветровой нагрузки, определяемой по формуле (8), на k-й участок сооружения.

Для многоэтажных зданий с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной поверхности нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на уровне z допускается определять по формуле

, (12)

где  - нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на высоте h верха сооружения, определяемое по формуле (8).

6.8. Предельное значение частоты собственных колебаний , Гц, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях по соответствующей собственной форме, следует определять по табл. 8.

Таблица 8

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│  Ветровые районы СССР  │               f , Гц, при             │

│(принимаются по карте 3 │                l                      │

│     обязательного      ├───────────────────┬───────────────────┤

│     Приложения 5)      │   дельта = 0,3    │   дельта = 0,15   │

├────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│         Iа             │       0,85        │        2,6        │

│         I              │       0,95        │        2,9        │

│        II              │       1,1         │        3,4        │

│       III              │       1,2         │        3,8        │

│        IV              │       1,4         │        4,3        │

│         V              │       1,6         │        5,0        │

│        VI              │       1,7         │        5,6        │

│       VII              │       1,9         │        5,9        │

└────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

Значение логарифмического декремента колебаний  следует принимать:

а) для железобетонных и каменных сооружений, а также для зданий со стальным каркасом при наличии ограждающих конструкций  = 0,3;

б) для стальных башен, мачт, футерованных дымовых труб, аппаратов колонного типа, в том числе на железобетонных постаментах,  = 0,15.

6.9. Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления  следует определять для расчетной поверхности сооружения, на которой учитывается корреляция пульсаций.

Расчетная поверхность включает в себя те части поверхности наветренных, подветренных, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.

Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны параллельны основным осям (черт. 3), то коэффициент  следует определять по табл. 9 в зависимости от параметров  и , принимаемых по табл. 10.

Черт. 3. Основная система координат при определении

коэффициента корреляции

Таблица 9

┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ро, м │             Коэффициент ню при хи, м, равных           │

│       ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤

│       │   5   │   10  │   20  │  40   │  80   │  160  │  350   │

├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│   0,1 │  0,95 │  0,92 │  0,88 │  0,83 │  0,76 │  0,67 │  0,56  │

│   5   │  0,89 │  0,87 │  0,84 │  0,80 │  0,73 │  0,65 │  0,54  │

│  10   │  0,85 │  0,84 │  0,81 │  0,77 │  0,71 │  0,64 │  0,53  │

│  20   │  0,80 │  0,78 │  0,76 │  0,73 │  0,68 │  0,61 │  0,51  │

│  40   │  0,72 │  0,72 │  0,70 │  0,67 │  0,63 │  0,57 │  0,48  │

│  80   │  0,63 │  0,63 │  0,61 │  0,59 │  0,56 │  0,51 │  0,44  │

│ 160   │  0,53 │  0,53 │  0,52 │  0,50 │  0,47 │  0,44 │  0,38  │

└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

Таблица 10

┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐

│Основная координатная плоскость, параллельно│    ро   │   хи    │

│которой расположена расчетная поверхность   │         │         │

├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤

│                     zoy                    │     b   │    h    │

│                     zox                    │   0,4a  │    h    │

│                     xoy                    │     b   │    a    │

└────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

При расчете сооружения в целом размеры расчетной поверхности следует определять с учетом указаний обязательного Приложения 4, при этом для решетчатого сооружения необходимо принимать размеры расчетной поверхности по его внешнему контуру.

6.10. Для сооружений, у которых  < , необходимо производить динамический расчет с учетом s первых форм собственных колебаний. Число s следует определять из условия

.

6.11. Коэффициент надежности по ветровой нагрузке  следует принимать равным 1,4.

- 7. ГОЛОЛЕДНЫЕ НАГРУЗКИ

7.1. Гололедные нагрузки необходимо учитывать при проектировании воздушных линий электропередачи и связи, контактных сетей электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых устройств и подобных сооружений.

7.2. Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения диаметром до 70 мм включ. (проводов, тросов, оттяжек, мачт, вант и др.) i, Н/м, следует определять по формуле

. (13)

Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки , Па, для других элементов следует определять по формуле

. (14)

В формулах (13) и (14):

b - толщина стенки гололеда, мм (превышаемая раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, принимаемая по табл. 11, а на высоте 200 м и более - по табл. 12. Для других периодов повторяемости толщину стенки гололеда следует принимать по специальным техническим условиям, утвержденным в установленном порядке;

k - коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда по высоте и принимаемый по табл. 13;

d - диаметр провода, троса, мм;

- коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда в зависимости от диаметра элементов кругового сечения и определяемый по табл. 14;

- коэффициент, учитывающий отношение площади поверхности элемента, подверженной обледенению, к полной площади поверхности элемента и принимаемый равным 0,6;

- плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;

- ускорение свободного падения, м/с2.

Таблица 11

┌──────────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐

│Гололедные районы СССР│    I   │   II  │   III │   IV  │    V   │

│   (принимаются по    │        │       │       │       │        │

│карте 4 обязательного │        │       │       │       │        │

│    Приложения 5)     │        │       │       │       │        │

├──────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│Толщина стенки гололе-│Не менее│   5   │  10   │  15   │Не менее│

│да b, мм              │   3    │       │       │       │   20   │

└──────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

Таблица 12

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Высота над │           Толщина стенки гололеда b, мм,           │

│поверх-    │              для разных районов СССР               │

│ностью     ├────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┤

│земли, м   │  I района  │  V района  │северной час-│ остальных  │

│           │гололедности│гололедности│ти европейс- │            │

│           │ азиатской  │  и горных  │кой террито- │            │

│           │ части СССР │ местностей │рии СССР     │            │

├───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤

│    200    │     15     │Принимается │Принимается  │     35     │

│           │            │на основании│по карте 4, г│            │

│           │            │специальных │обязательного│            │

│           │            │обследований│Приложения 5 │            │

│    300    │     20     │То же       │То же, по    │     45     │

│           │            │            │карте 4, д   │            │

│    400    │     25     │  "         │То же, по    │     60     │

│           │            │            │карте 4, е   │            │

└───────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

Таблица 13

┌────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

│Высота над поверхностью земли, м    │ 5 │ 10│ 20│ 30│ 50│ 70│100│

├────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│Коэффициент k                       │0,8│1,0│1,2│1,4│1,6│1,8│2,0│

└────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

Таблица 14

┌────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

│Диаметр провода, троса или каната, мм   │ 5 │ 10│ 20│ 30│ 50│ 70│

├────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│Коэффициент мю                          │1,1│1,0│0,9│0,8│0,7│0,6│

│              1                         │   │   │   │   │   │   │

│                                                                │

│   Примечания  (к  табл.  11  -  14). 1.  В  V  районе, горных и│

│малоизученных   районах   СССР,   обозначенных   на   карте    4│

│обязательного  Приложения   5,  а   также  в  сильнопересеченных│

│местностях (на вершинах  гор и холмов,  на перевалах, на высоких│

│насыпях, в закрытых горных долинах, котловинах, глубоких выемках│

│и  т.п.) толщину  стенки   гололеда  необходимо  определять   на│

│основании данных специальных обследований и наблюдений.         │

│   2. Промежуточные значения величин следует определять линейной│

│интерполяцией.                                                  │

│   3.  Толщину  стенки  гололеда  на  подвешенных горизонтальных│

│элементах   кругового   сечения   (тросах,   проводах,  канатах)│

│допускается  принимать  на  высоте  расположения их приведенного│

│центра тяжести.                                                 │

│   4.  Для  определения  гололедной  нагрузки  на горизонтальные│

│элементы  круговой  цилиндрической  формы  диаметром  до 70   мм│

│толщину стенки гололеда, приведенную в табл. 12, следует снижать│

│на 10%.                                                         │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

7.3. Коэффициент надежности по нагрузке  для гололедной нагрузки следует принимать равным 1,3, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

7.4. Давление ветра на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25% нормативного значения ветрового давления , определяемого согласно п. 6.4.

Примечания. 1. В отдельных районах СССР, где наблюдаются сочетания значительных скоростей ветра с большими размерами гололедно-изморозевых отложений, толщину стенки гололеда и его плотность, а также давление ветра следует принимать в соответствии с фактическими данными.

2. При определении ветровых нагрузок на элементы сооружений, расположенных на высоте более 100 м над поверхностью земли, диаметр обледенелых проводов и тросов, установленный с учетом толщины стенки гололеда, приведенной в табл. 12, необходимо умножать на коэффициент, равный 1,5.

7.5. Температуру воздуха при гололеде независимо от высоты сооружений следует принимать в горных районах с отметкой: более 2000 м - минус 15 °С, от 1000 до 2000 м - минус 10 °С; для остальной территории СССР для сооружений высотой до 100 м - минус 5 °С, более 100 м - минус 10 °С.

Примечание. В районах, где при гололеде наблюдается температура ниже минус 15 °С, ее следует принимать по фактическим данным.

- 8. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

8.1. В случаях, предусмотренных нормами проектирования конструкций, следует учитывать изменение во времени  средней температуры и перепад температуры  по сечению элемента.

8.2. Нормативные значения изменений средних температур по сечению элемента соответственно в теплое  и холодное  время года следует определять по формулам:

; (15)

, (16)

где ,  - нормативные значения средних температур по сечению элемента в теплое и холодное время года, принимаемые в соответствии с п. 8.3;

,  - начальные температуры в теплое и холодное время года, принимаемые в соответствии с п. 8.6.

8.3. Нормативные значения средних температур  и  и перепадов температур по сечению элемента в теплое  и холодное  время года для однослойных конструкций следует определять по табл. 15.

Примечание. Для многослойных конструкций , , , определяются расчетом. Конструкции, изготовленные из нескольких материалов, близких по теплофизическим параметрам, допускается рассматривать как однослойные.

Таблица 15

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│  Конструкции   │   Здания и сооружения в стадии эксплуатации   │

│    зданий      ├─────────────────┬──────────┬──────────────────┤

│                │неотапливаемые   │отапливае-│здания с искусст- │

│                │здания (без тех- │мые здания│венным климатом   │

│                │нологических ис- │          │или с постоянными │

│                │точников тепла) и│          │технологическими  │

│                │открытые сооруже-│          │источниками тепла │

│                │ния              │          │                  │

├────────────────┼─────────────────┴──────────┼──────────────────┤

│Не защищенные от│  t  = t   + тета  + тета   │  t  = t   +      │

│воздействия сол-│   w    ew       1       4  │   w    iw        │

│нечной радиации │                            │                  │

│(в том числе на-│                            │+ 0,6(t   + t  ) +│

│ружные ограждаю-│                            │       ew    iw   │

│щие)            │                            │                  │

│                │                            │+ тета  + тета    │

│                │                            │      2       4   │

│                ├────────────────────────────┼──────────────────┤

│                │упсилон   = тета            │упсилон  = 0,8(t -│

│                │        w       5           │       w        ew│

│                │                            │                  │

│                │                            │- t  ) + тета  +  │

│                │                            │   iw        3    │

│                │                            │                  │

│                │                            │+ тета            │

│                │                            │      5           │

│                ├─────────────────┬──────────┴──────────────────┤

│                │  t  = t   -     │t  = t   + 0,6(t   - t  ) -  │

│                │   c    ec       │ c    ic        ec    ic     │

│                │                 │                             │

│                │  - 0,5тета      │- 0,5тета                    │

│                │           1     │         2                   │

│                ├─────────────────┼─────────────────────────────┤

│                │упсилон  = 0     │упсилон  = 0,8(t   - t  ) -  │

│                │       с         │       с        ec    ic     │

│                │                 │                             │

│                │                 │- 0,5тета                    │

│                │                 │         3                   │

├────────────────┼─────────────────┴──────────┬──────────────────┤

│Защищенные от   │          t  = t            │     t  = t       │

│воздействия сол-│           w    ew          │      w    iw     │

│нечной радиации ├────────────────────────────┴──────────────────┤

│(в том числе    │             упсилон  = 0                      │

│внутренние)     │                    w                          │

│                ├─────────────────┬─────────────────────────────┤

│                │    t  = t       │          t  = t             │

│                │     c    ec     │           c    ic           │

│                ├─────────────────┴─────────────────────────────┤

│                │             упсилон  = 0                      │

│                │                    c                          │

│                                                                │

│   Обозначения, принятые в табл. 15:                            │

│   t  ,  t     - средние суточные температуры наружного  воздуха│

│    ew    ec                                                    │

│соответственно в  теплое  и  холодное  время года, принимаемые в│

│соответствии с п. 8.4;                                          │

│   t  ,   t      - температуры  внутреннего  воздуха   помещений│

│    iw     ic                                                   │

│соответственно в теплое и холодное время  года, принимаемые   по│

│ГОСТ 12.1.005-88  или  по  строительному  заданию  на  основании│

│технологических решений;                                        │

│   тета , тета , тета  - приращения средних по сечению  элемента│

│       1      2      3                                          │

│температур   и   перепада  температур   от   суточных  колебаний│

│температуры наружного воздуха, принимаемые по табл. 16;         │

│   тета ,   тета   -  приращения  средних  по  сечению  элемента│

│       4        5                                               │

│температур  и   перепада  температур   от  солнечной   радиации,│

│принимаемые в соответствии с п. 8.5.                            │

│   Примечания.  1.  При  наличии  исходных  данных о температуре│

│конструкций   в   стадии   эксплуатации   зданий  с  постоянными│

│технологическими    источниками    тепла    значения   t ,   t ,│

│                                                        w     c │

│упсилон  , упсилон  следует принимать на основе этих данных.    │

│       w          c                                             │

│   2. Для зданий и сооружений  в  стадии  возведения   t ,   t ,│

│                                                        w     c │

│упсилон  , упсилон  определяются как для  неотапливаемых  зданий│

│       w          c                                             │

│в стадии их эксплуатации.                                       │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 16

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│       Конструкции зданий       │Приращения температуры тета, °С│

│                                ├──────────┬──────────┬─────────┤

│                                │   тета   │   тета   │  тета   │

│                                │       1  │       2  │      3  │

├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

│Металлические                   │    8     │     6    │    4    │

│Железобетонные, бетонные, армо- │          │          │         │

│каменные и каменные толщиной,   │          │          │         │

│см:                             │          │          │         │

│   до 15                        │    8     │     6    │    4    │

│   от 15 до 39                  │    6     │     4    │    6    │

│   св. 40                       │    2     │     2    │    4    │

└────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘

8.4. Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое  и холодное  время года следует определять по формулам:

; (17)

, (18)

где , , - многолетние средние месячные температуры воздуха в январе и июле, принимаемые соответственно по картам 5 и 6 обязательного Приложения 5;

,  - отклонения средних суточных температур от средних месячных ( - принимается по карте 7 обязательного Приложения 5,  = 6 °С).

Примечания. 1. В отапливаемых производственных зданиях на стадии эксплуатации для конструкций, защищенных от воздействия солнечной радиации,  допускается не учитывать.

2. Для горных и малоизученных районов СССР, обозначенных на картах 5 - 7 обязательного Приложения 5, ,  определяются по формулам:

; (19)

, (20)

где ,  - средние из абсолютных значений соответственно минимальной температуры воздуха в январе и максимальной - в июле;

,  - средние суточные амплитуды температуры воздуха соответственно в январе и в июле при ясном небе.

, , ,  принимаются по данным Росгидромета.

8.5. Приращения  и , °С, следует определять по формулам:

; (21)

, (22)

где  - коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности конструкции, принимаемый по СНиП II-3-79*;

- максимальное значение суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации, Вт/м2, принимаемое по СНиП 23-01-99*;

k - коэффициент, принимаемый по табл. 17;

- коэффициент, принимаемый по табл. 18.

Таблица 17

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│Вид и ориентация поверхности (поверхностей)│    Коэффициент k   │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Горизонтальная                             │        1,0         │

│Вертикальные, ориентированные на:          │                    │

│   юг                                      │        1,0         │

│   запад                                   │        0,9         │

│   восток                                  │        0,7         │

└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Таблица 18

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│            Конструкции зданий             │   Коэффициент k    │

│                                           │                1   │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Металлические                              │        0,7         │

│Железобетонные, бетонные, армокаменные и   │                    │

│каменные толщиной, см:                     │                    │

│   до 15                                   │        0,6         │

│   от 15 до 39                             │        0,4         │

│   св. 40                                  │        0,3         │

└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

8.6. Начальную температуру, соответствующую замыканию конструкции или ее части в законченную систему, в теплое  и холодное  время года следует определять по формулам:

; (23)

. (24)

Примечание. При наличии данных о календарном сроке замыкания конструкции, порядке производства работ и др. начальную температуру допускается уточнять в соответствии с этими данными.

8.7. Коэффициент надежности по нагрузке  для температурных климатических воздействий  и  следует принимать равным 1,1.

- 9. ПРОЧИЕ НАГРУЗКИ

В необходимых случаях, предусматриваемых нормативными документами или устанавливаемых в зависимости от условий возведения и эксплуатации сооружений, следует учитывать прочие нагрузки, не включенные в настоящие нормы (специальные технологические нагрузки; влажностные и усадочные воздействия; ветровые воздействия, вызывающие аэродинамически неустойчивые колебания типа галопирования, бафтинга).

- 10. ПРОГИБЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Нормы настоящего раздела устанавливают предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений при расчете по второй группе предельных состояний независимо от применяемых строительных материалов.

Нормы не распространяются на сооружения гидротехнические, транспорта, атомных электростанций, а также опор воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств и антенных сооружений связи.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

10.1. При расчете строительных конструкций по прогибам (выгибам) и перемещениям должно быть выполнено условие

, (25)

где  - прогиб (выгиб) и перемещение элемента конструкции (или конструкции в целом), определяемые с учетом факторов, влияющих на их значения, в соответствии с пп. 1 - 3 рекомендуемого Приложения 6;

- предельный прогиб (выгиб) и перемещение, устанавливаемые настоящими нормами.

Расчет необходимо производить исходя из следующих требований:

а) технологических (обеспечение условий нормальной эксплуатации технологического и подъемно-транспортного оборудования, контрольно-измерительных приборов и т.д.);

б) конструктивных (обеспечение целостности примыкающих друг к другу элементов конструкций и их стыков, обеспечение заданных уклонов);

в) физиологических (предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях);

г) эстетико-психологических (обеспечение благоприятных впечатлений от внешнего вида конструкций, предотвращение ощущения опасности).

Каждое из указанных требований должно быть выполнено при расчете независимо от других.

Ограничения колебаний конструкций следует устанавливать в соответствии с нормативными документами п. 4 рекомендуемого Приложения 6.

10.2. Расчетные ситуации, для которых следует определять прогибы и перемещения, соответствующие им нагрузки, а также требования, касающиеся строительного подъема, приведены в п. 5 рекомендуемого Приложения 6.

10.3. Предельные прогибы элементов конструкций покрытий и перекрытий, ограничиваемые исходя из технологических, конструктивных и физиологических требований, следует отсчитывать от изогнутой оси, соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки, от которой вычисляется прогиб, а ограничиваемые исходя из эстетико-психологических требований - от прямой, соединяющей опоры этих элементов (см. также п. 7 рекомендуемого Приложения 6).

10.4. Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).

Примечание. Для всех типов покрытий целостность кровельного ковра следует обеспечивать, как правило, конструктивными мероприятиями (например использованием компенсаторов, созданием неразрезности элементов покрытия), а не повышением жесткости несущих элементов.

10.5. Коэффициент надежности по нагрузке для всех учитываемых нагрузок и коэффициент динамичности для нагрузок от погрузчиков, электрокаров, мостовых и подвесных кранов следует принимать равными единице.

Коэффициенты надежности по ответственности необходимо принимать в соответствии с обязательным Приложением 7.

10.6. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли.

- ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПРОГИБЫ

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ

10.7. Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в табл. 19. Требования к зазорам между смежными элементами приведены в п. 6 рекомендуемого Приложения 6.

Таблица 19

┌──────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┐

│     Элементы     │Предъявляемые│ Вертикальные  │ Нагрузки для  │

│    конструкций   │ требования  │  предельные   │ определения   │

│                  │             │  прогибы f    │ вертикальных  │

│                  │             │           u   │   прогибов    │

├──────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤

│1. Балки крановых │             │               │               │

│путей под мостовые│             │               │               │

│и подвесные краны,│             │               │               │

│управляемые:      │             │               │               │

│ с пола, в том    │Технологичес-│     l/250     │От одного крана│

│ числе тельферы   │кие          │               │               │

│ (тали)           │             │               │               │

│ из кабины при    │Физиологичес-│               │               │

│ группах режимов  │кие и техно- │               │               │

│ работы (по       │логические   │               │               │

│ ГОСТ 25546-82):  │             │               │               │

│   1К - 6К        │             │     l/400     │      То же    │

│   7К             │             │     l/500     │        "      │

│   8К             │             │     l/600     │        "      │

│2. Балки, фермы,  │             │               │               │

│ригели, прогоны,  │             │               │               │

│плиты, настилы    │             │               │               │

│(включая попереч- │             │               │               │

│ные ребра плит и  │             │               │               │

│настилов):        │             │               │               │

│ а) покрытий и пе-│Эстетико-    │               │Постоянные и   │

│ рекрытий, откры- │психологичес-│               │временные дли- │

│ тых для обзора,  │кие          │               │тельные        │

│ при пролете l, м:│             │               │               │

│   l <= 1         │             │     l/120     │               │

│   l = 3          │             │     l/150     │               │

│   l = 6          │             │     l/200     │               │

│   l = 24 (12)    │             │     l/250     │               │

│   l >= 36 (24)   │             │     l/300     │               │

│ б) покрытий и пе-│Конструктив- │Принимаются в  │Приводящие к   │

│ рекрытий при на- │ные          │соответствии с │уменьшению за- │

│ личии перегородок│             │п. 6 рекоменду-│зора между не- │

│ под ними         │             │емого Приложе- │сущими элемен- │

│                  │             │ния 6          │тами конструк- │

│                  │             │               │ций и перего-  │

│                  │             │               │родками, распо-│

│                  │             │               │ложенными под  │

│                  │             │               │элементами     │

│ в) покрытий и пе-│      "      │     l/150     │Действующие    │

│ рекрытий при на- │             │               │после выполне- │

│ личии на них эле-│             │               │ния перегоро-  │

│ ментов, подвер-  │             │               │док, полов,    │

│ женных растрески-│             │               │стяжек         │

│ ванию (стяжек,   │             │               │               │

│ полов, перегоро- │             │               │               │

│ док)             │             │               │               │

│ г) покрытий и пе-│             │               │               │

│ рекрытий при на- │             │               │               │

│ личии тельферов  │             │               │               │

│ (талей), подвес- │             │               │               │

│ ных кранов, уп-  │             │               │               │

│ равляемых:       │             │               │               │

│   с пола         │Технологичес-│l/300 или а/150│Временные с    │

│                  │кие          │  (меньшее из  │учетом нагрузки│

│                  │             │     двух)     │от одного крана│

│                  │             │               │или тельфера   │

│                  │             │               │(тали) на одном│

│                  │             │               │пути           │

│   из кабины      │Физиологичес-│l/400 или а/200│От одного крана│

│                  │кие          │  (меньшее из  │или тельфера   │

│                  │             │     двух)     │(тали) на одном│

│                  │             │               │пути           │

│ д) перекрытий,   │Физиологичес-│               │               │

│ подверженных дей-│кие и техно- │               │               │

│ ствию:           │логические   │               │               │

│ перемещаемых гру-│             │     l/350     │0,7 полных нор-│

│ зов, материалов, │             │               │мативных значе-│

│ узлов и элементов│             │               │ний временных  │

│ оборудования и   │             │               │нагрузок или   │

│ других подвижных │             │               │нагрузки от од-│

│ нагрузок (в том  │             │               │ного погрузчика│

│ числе при без-   │             │               │(более неблаго-│

│ рельсовом наполь-│             │               │приятное из    │

│ ном транспорте)  │             │               │двух)          │

│ нагрузок от рель-│             │               │               │

│ сового транспор- │             │               │               │

│ та:              │             │               │               │

│   узкоколейного  │             │     l/400     │От одного сос- │

│                  │             │               │тава вагонов   │

│                  │             │               │(или одной на- │

│                  │             │               │польной машины)│

│                  │             │               │на одном пути  │

│   ширококолейного│             │     l/500     │    То же      │

│3. Элементы лест- │Эстетико-    │    Те же, что в поз. 2, а     │

│ниц (марши, пло-  │психологичес-│                               │

│щадки, косоуры),  │кие          │                               │

│балконов, лоджий  │             │                               │

│                  │Физиологичес-│Определяются в соответствии с  │

│                  │кие          │           п. 10.10            │

│4. Плиты перекры- │      "      │     0,7 мм    │Сосредоточенная│

│тий, лестничные   │             │               │нагрузка 1 кН  │

│марши и площадки, │             │               │(100 кгс) в се-│

│прогибу которых   │             │               │редине пролета │

│не препятствуют   │             │               │               │

│смежные элементы  │             │               │               │

│5. Перемычки и на-│Конструктив- │     l/200     │Приводящие к   │

│весные стеновые   │ные          │               │уменьшению за- │

│панели над оконны-│             │               │зора между не- │

│ми и дверными про-│             │               │сущими элемен- │

│емами (ригели и   │             │               │тами и оконным │

│прогоны остекле-  │             │               │или дверным за-│

│ния)              │             │               │полнением, рас-│

│                  │             │               │положенным под │

│                  │             │               │элементами     │

│                  │Эстетико-    │    Те же, что в поз. 2, а     │

│                  │психологичес-│                               │

│                  │кие          │                               │

│                                                                │

│   Обозначения, принятые в табл. 19:                            │

│   l - расчетный пролет элемента конструкции;                   │

│   а - шаг балок или ферм, к которым крепятся подвесные крановые│

│пути.                                                           │

│   Примечания. 1.  Для  консоли   вместо  l  следует   принимать│

│удвоенный ее вылет.                                             │

│   2. Для  промежуточных  значений  l  в  поз.  2,  а предельные│

│прогибы  следует определять  линейной  интерполяцией,   учитывая│

│требования п. 7 рекомендуемого Приложения 6.                    │

│   3. В поз. 2, а цифры, указанные в скобках, следует  принимать│

│при высоте помещений до 6 м включительно.                       │

│   4. Особенности  вычисления  прогибов  по  поз. 2, г указаны в│

│п. 8 рекомендуемого Приложения 6.                               │

│   5.  При  ограничении    прогибов    эстетико-психологическими│

│требованиями допускается  пролет  l  принимать равным расстоянию│

│между внутренними поверхностями несущих стен (или колонн).      │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

10.8. Расстояние (зазор) от верхней точки тележки мостового крана до нижней точки прогнутых несущих конструкций покрытий (или предметов, прикрепленных к ним) должно быть не менее 100 мм.

10.9. Прогибы элементов покрытий должны быть такими, чтобы, несмотря на их наличие, был обеспечен уклон кровли не менее 1/200 в одном из направлений (кроме случаев, оговоренных в других нормативных документах).

10.10. Предельные прогибы элементов перекрытий (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий исходя из физиологических требований следует определять по формуле

, (26)

где  - ускорение свободного падения;

- нормативное значение нагрузки от людей, возбуждающих колебания, принимаемое по табл. 20;

- пониженное нормативное значение нагрузки на перекрытия, принимаемое по табл. 3 и 20;

- нормативное значение нагрузки от веса рассчитываемого элемента и опирающихся на него конструкций;

n - частота приложения нагрузки при ходьбе человека, принимаемая по табл. 20;

b - коэффициент, принимаемый по табл. 20.

Таблица 20

┌─────────────────┬────────┬───────────┬────────┬────────────────┐

│    Помещения,   │ р, кПа │  р , кПа  │ n, Гц  │       b        │

│   принимаемые   │(кгс/м2)│   1       │        │                │

│    по табл. 3   │        │  (кгс/м2) │        │                │

├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│Поз. 1, 2, кроме │0,25(25)│Принимается│  1,5   │        _______ │

│классных и быто- │        │ по табл. 3│        │       /   Q    │

│вых;             │        │           │        │125   /-------- │

│поз. 3, 4,а,     │        │           │        │    \/альфа раl │

│9,б, 10,б        │        │           │        │                │

├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│Поз. 2 - классные│0,5(50) │   То же   │  1,5   │        _______ │

│и бытовые;       │        │           │        │       /   Q    │

│поз. 4,б - г,    │        │           │        │125   /-------- │

│кроме танцеваль- │        │           │        │    \/альфа раl │

│ных;             │        │           │        │                │

│поз. 9,а, 10,а,  │        │           │        │                │

│12, 13           │        │           │        │                │

├─────────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────┤

│Поз. 4 - танце-  │1,5(150)│  0,2(20)  │  2,0   │       50       │

│вальные;         │        │           │        │                │

│поз. 6, 7        │        │           │        │                │

│                                                                │

│   Обозначения, принятые в табл. 20:                            │

│   Q - вес одного человека, принимаемый равным 0,8 кН (80 кгс); │

│   альфа  -  коэффициент, принимаемый  равным 1,0 для элементов,│

│рассчитываемых  по балочной схеме,  0,5  -  в  остальных случаях│

│(например при опирании плит по трем или четырем сторонам);      │

│   а - шаг балок, ригелей, ширина плит (настилов), м;           │

│   l - расчетный пролет элемента конструкции, м.                │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Прогибы следует определять от суммы нагрузок , где  - коэффициент, определяемый по формуле (1).

- ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПРОГИБЫ КОЛОНН

И ТОРМОЗНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КРАНОВЫХ НАГРУЗОК

10.11. Горизонтальные предельные прогибы колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, крановых эстакад, а также балок крановых путей и тормозных конструкций (балок или ферм) следует принимать по табл. 21, но не менее 6 мм.

Прогибы следует проверять на отметке головки крановых рельсов от сил торможения тележки одного крана, направленных поперек кранового пути, без учета крена фундаментов.

Таблица 21

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Группы режимов│              Предельные прогибы f               │

│работы кранов │                                  u              │

│              ├───────────────────────────────┬─────────────────┤

│              │             колонн            │балок крановых   │

│              ├───────────────┬───────────────┤путей и тормозных│

│              │зданий и крытых│    открытых   │конструкций, зда-│

│              │    крановых   │    крановых   │ний и крановых   │

│              │    эстакад    │    эстакад    │эстакад (крытых и│

│              │               │               │открытых)        │

├──────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│   1К - 3К    │     h/500     │     h/1500    │      l/500      │

│   4К - 6К    │     h/1000    │     h/2000    │      l/1000     │

│   7К - 8К    │     h/2000    │     h/2500    │      l/2000     │

│                                                                │

│   Обозначения, принятые в табл. 21:                            │

│   h -  высота от  верха фундамента до головки  кранового рельса│

│(для  одноэтажных  зданий  и крытых и открытых крановых эстакад)│

│или расстояние от  оси ригеля перекрытия  до  головки  кранового│

│рельса (для верхних этажей многоэтажных зданий);                │

│   l - расчетный пролет элемента конструкции (балки).           │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

10.12. Горизонтальные предельные сближения крановых путей открытых эстакад от горизонтальных и внецентренно приложенных вертикальных нагрузок от одного крана (без учета крена фундаментов), ограничиваемые исходя из технологических требований, следует принимать равными 20 мм.

- ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПРОГИБЫ

КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ, ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ

И ОПОР КОНВЕЙЕРНЫХ ГАЛЕРЕЙ ОТ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ,

КРЕНА ФУНДАМЕНТОВ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

10.13. Горизонтальные предельные перемещения каркасных зданий, ограничиваемые исходя из конструктивных требований (обеспечение целостности заполнения каркаса стенами, перегородками, оконными и дверными элементами), приведены в табл. 22. Указания по определению перемещений приведены в п. 9 рекомендуемого Приложения 6.

Таблица 22

┌───────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐

│Здания, стены и перегородки│ Крепление стен и │   Предельные    │

│                           │  перегородок к   │ перемещения f   │

│                           │  каркасу здания  │              u  │

├───────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│1. Многоэтажные здания     │      Любое       │      h/500      │

│2. Один этаж многоэтажных  │    Податливое    │      h /300     │

│зданий:                    │                  │       s         │

│ а) стены и перегородки    │     Жесткое      │      h /500     │

│ из кирпича, гипсобетона,  │                  │       s         │

│ железобетонных панелей    │                  │                 │

│ б) стены, облицованные    │         "        │      h /700     │

│ естественным камнем, из   │                  │       s         │

│ керамических блоков, из   │                  │                 │

│ стекла (витражи)          │                  │                 │

│3. Одноэтажные здания (с   │    Податливое    │                 │

│самонесущими стенами)      │                  │                 │

│высотой этажа h , м:       │                  │                 │

│               s           │                  │                 │

│ h  <= 6                   │                  │      h /150     │

│  s                        │                  │       s         │

│ h  = 15                   │                  │      h /200     │

│  s                        │                  │       s         │

│ h  >= 30                  │                  │      h /300     │

│  s                        │                  │       s         │

│                                                                │

│   Обозначения, принятые в табл. 22:                            │

│   h - высота многоэтажных  зданий, равная  расстоянию от  верха│

│фундамента до оси ригеля покрытия;                              │

│   h  - высота этажа в одноэтажных зданиях, равная расстоянию от│

│    s                                                           │

│верха фундамента до низа стропильных конструкций; в многоэтажных│

│зданиях: для  нижнего  этажа  -  равная   расстоянию  от   верха│

│фундамента до  оси  ригеля  перекрытия;  для  остальных этажей -│

│равная расстоянию между осями смежных ригелей.                  │

│   Примечания. 1.  Для  промежуточных  значений  h   (по поз. 3)│

│                                                  s             │

│горизонтальные  предельные   перемещения   следует    определять│

│линейной интерполяцией.                                         │

│   2. Для  верхних  этажей  многоэтажных зданий, проектируемых с│

│использованием   элементов    покрытий    одноэтажных    зданий,│

│горизонтальные предельные перемещения  следует  принимать такими│

│же, как для одноэтажных зданий. При этом высота верхнего   этажа│

│h  принимается  от  оси  ригеля междуэтажного перекрытия до низа│

│ s                                                              │

│стропильных конструкций.                                        │

│   3. К  податливым  креплениям  относятся  крепления  стен  или│

│перегородок к каркасу, не препятствующие смещению  каркаса  (без│

│передачи на  стены  или  перегородки  усилий,  способных вызвать│

│повреждения конструктивных  элементов);  к  жестким - крепления,│

│препятствующие взаимным смещениям каркаса, стен или перегородок.│

│   4. Для  одноэтажных зданий с навесными  стенами (а  также при│

│отсутствии  жесткого  диска покрытия)  и  многоэтажных  этажерок│

│предельные  перемещения допускается   увеличивать  на  30%   (но│

│принимать не более h /150).                                     │

│                    s                                           │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

10.14. Горизонтальные перемещения каркасных зданий следует определять, как правило, с учетом крена (поворота) фундаментов. При этом нагрузки от веса оборудования, мебели, людей, складируемых материалов и изделий следует учитывать только при сплошном равномерном загружении всех перекрытий многоэтажных зданий этими нагрузками (с учетом их снижения в зависимости от числа этажей), за исключением случаев, при которых по условиям нормальной эксплуатации предусматривается иное загружение.

Крен фундаментов следует определять с учетом ветровой нагрузки, принимаемой в размере 30% нормативного значения.

Для зданий высотой до 40 м (и опор конвейерных галерей любой высоты), расположенных в ветровых районах I - IV, крен фундаментов, вызываемый ветровой нагрузкой, допускается не учитывать.

10.15. Горизонтальные перемещения бескаркасных зданий от ветровых нагрузок не ограничиваются, если их стены, перегородки и соединяющие элементы рассчитаны на прочность и трещиностойкость.

10.16. Горизонтальные предельные прогибы стоек и ригелей фахверка, а также навесных стеновых панелей от ветровой нагрузки, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными l/200, где l - расчетный пролет стоек или панелей.

10.17. Горизонтальные предельные прогибы опор конвейерных галерей от ветровых нагрузок, ограничиваемые исходя из технологических требований, следует принимать равными h/250, где h - высота опор от верха фундамента до низа ферм или балок.

10.18. Горизонтальные предельные прогибы колонн (стоек) каркасных зданий от температурных климатических и усадочных воздействий следует принимать равными:

/150 - при стенах и перегородках из кирпича, гипсобетона, железобетона и навесных панелей;

/200 - при стенах, облицованных естественным камнем, из керамических блоков, из стекла (витражи), где  - высота этажа, а для одноэтажных зданий с мостовыми кранами - высота от верха фундамента до низа балок кранового пути.

При этом температурные воздействия следует принимать без учета суточных колебаний температур наружного воздуха и перепада температур от солнечной радиации.

При определении горизонтальных прогибов от температурных климатических и усадочных воздействий их значения не следует суммировать с прогибами от ветровых нагрузок и от крена фундаментов.

- ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЫГИБЫ ЭЛЕМЕНТОВ МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

ОТ УСИЛИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБЖАТИЯ

10.19. Предельные выгибы  элементов междуэтажных перекрытий, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными 15 мм при l  3 м и 40 мм - при l  12 м (для промежуточных значений l предельные выгибы следует определять линейной интерполяцией).

Выгибы f следует определять от усилий предварительного обжатия, собственного веса элементов перекрытий и веса пола.

- Приложение 1

Справочное

МОСТОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ КРАНЫ

РАЗНЫХ ГРУПП РЕЖИМОВ РАБОТЫ

(ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

┌───────────────────────────┬───────┬────────────────────────────┐

│           Краны           │Группы │   Условия использования    │

│                           │режимов│                            │

│                           │работы │                            │

├───────────────────────────┼───────┼────────────────────────────┤

│Ручные всех видов          │1К - 3К│Любые                       │

│С приводными подвесными    │       │Ремонтные и перегрузочные   │

│талями, в том числе с на-  │       │работы ограниченной интен-  │

│весными захватами          │       │сивности                    │

│С лебедочными грузовыми    │       │Машинные залы электростан-  │

│тележками, в том числе с   │       │ций, монтажные работы, пе-  │

│навесными захватами        │       │регрузочные работы ограни-  │

│                           │       │ченной интенсивности        │

├───────────────────────────┼───────┼────────────────────────────┤

│С лебедочными грузовыми    │4К - 6К│Перегрузочные работы средней│

│тележками, в том числе с   │       │интенсивности, технологичес-│

│навесными захватами        │       │кие работы в механических   │

│                           │       │цехах, склады готовых изде- │

│                           │       │лий предприятий строительных│

│                           │       │материалов, склады металло- │

│                           │       │сбыта                       │

│С грейферами двухканатного │       │Смешанные склады, работа с  │

│типа, магнитно-грейферные  │       │разнообразными грузами      │

│Магнитные                  │       │Склады полуфабрикатов, рабо-│

│                           │       │та с разнообразными грузами │

├───────────────────────────┼───────┼────────────────────────────┤

│Закалочные, ковочные, шты- │  7К   │Цехи металлургических пред- │

│ревые, литейные            │       │приятий                     │

│С грейферами двухканатного │       │Склады насыпных грузов и ме-│

│типа, магнитно-грейферные  │       │таллолома с однородными гру-│

│                           │       │зами (при работе в одну или │

│                           │       │две смены)                  │

│С лебедочными грузовыми    │       │Технологические краны при   │

│тележками, в том числе с   │       │круглосуточной работе       │

│навесными захватами        │       │                            │

├───────────────────────────┼───────┼────────────────────────────┤

│Траверсные, мульдогрейфер- │  8К   │Цехи металлургических пред- │

│ные, мульдозавалочные, для │       │приятий                     │

│раздевания слитков, копро- │       │                            │

│вые, ваграночные, колодце- │       │                            │

│вые                        │       │                            │

│Магнитные                  │       │Цехи и склады металлургичес-│

│                           │       │ких предприятий, крупные ме-│

│                           │       │таллобазы с однородными гру-│

│                           │       │зами                        │

│С грейферами двухканатного │       │Склады насыпных грузов и ме-│

│типа, магнитно-грейферные  │       │таллолома с однородными гру-│

│                           │       │зами (при круглосуточной    │

│                           │       │работе)                     │

└───────────────────────────┴───────┴────────────────────────────┘

- Приложение 2

Обязательное

НАГРУЗКА ОТ УДАРА КРАНА О ТУПИКОВЫЙ УПОР

Нормативное значение горизонтальной нагрузки F, кН, направленной вдоль кранового пути и вызываемой ударом крана о тупиковый упор, следует определять по формуле

,

где v - скорость передвижения крана в момент удара, принимаемая равной половине номинальной, м/с;

f - возможная наибольшая осадка буфера, принимаемая равной 0,1 м для кранов с гибким подвесом груза грузоподъемностью не более 50 т групп режимов работы 1К - 7К и 0,2 м - в остальных случаях;

m - приведенная масса крана, определяемая по формуле

,

здесь  - масса моста крана, т;

- масса тележки, т;

- грузоподъемность крана, т;

k - коэффициент; k = 0 - для кранов с гибким подвесом; k = 1 - для кранов с жестким подвесом груза;

l - пролет крана, м;

- приближение тележки, м.

Расчетное значение рассматриваемой нагрузки с учетом коэффициента надежности по нагрузке  (см. п. 4.8) принимается не более предельных значений, указанных в следующей таблице:

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│                  Краны                     │Предельные значения│

│                                            │нагрузок F, кН (тс)│

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│Подвесные (ручные и электрические) и мосто- │        10 (1)     │

│вые ручные                                  │                   │

│Электрические мостовые:                     │                   │

│ общего назначения групп режимов работы     │        50 (5)     │

│ 1К - 3К                                    │                   │

│ общего назначения и специальные групп режи-│       150 (15)    │

│ мов работы 4К - 7К, а также литейные       │                   │

│                                            │                   │

│ специальные группы режима работы 8К с под- │                   │

│ весом груза:                               │                   │

│  гибким                                    │       250 (25)    │

│  жестким                                   │       500 (50)    │

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

- Приложение 3*

Обязательное

СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ

┌─────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│Номер│Профили покрытий и схемы│  Коэффициент мю и область применения схем  │

│схемы│    снеговых нагрузок   │                                            │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 1   │Здания с односкатными   │      мю = 1 при альфа <= 25°;              │

│     │и двускатными покры-    │      мю = 0  "  альфа >= 60°.              │

│     │тиями                   │Варианты 2 и 3 следует учитывать для зданий │

│     │а) Рисунок              │с двускатными покрытиями (профиль б), при   │

│     │                        │этом вариант 2 - при 20° <= альфа <= 30°;   │

│     │б) Рисунок              │вариант 3 - при 10° <= альфа <= 30° только  │

│     │                        │при наличии ходовых мостиков или аэрационных│

│     │Вариант 1. Рисунок      │устройств по коньку покрытия                │

│     │                        │                                            │

│     │Вариант 2. Рисунок      │                                            │

│     │                        │                                            │

│     │Вариант 3. Рисунок      │                                            │

└─────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 3*

┌─────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│Номер│Профили покрытий и схемы│  Коэффициент мю и область применения схем  │

│схемы│    снеговых нагрузок   │                                            │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 2   │Здания со сводчатыми    │мю  = cos 1,8 альфа;                        │

│     │и близкими к ним по     │  1                                         │

│     │очертанию покрытиями    │мю  = 2,4 sin 1,4 альфа,                    │

│     │                        │  2                                         │

│     │   Рисунок              │где альфа - уклон покрытия, град            │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 2'  │Покрытия в виде         │При бета >= 15° необходимо использовать     │

│     │стрельчатых арок        │схему 1, б, принимая l = l';                │

│     │                        │при бета < 15° - схему 2                    │

│     │   Рисунок              │                                            │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 3   │Здания с продольными    │                               a            │

│     │фонарями, закрытыми     │      мю  = 0,8; мю  = 1 + 0,1 --;          │

│     │сверху                  │        1          2           b            │

│     │                        │                    a                       │

│     │   Рисунок              │      мю  = 1 + 0,5 --, но не более:        │

│     │                        │        3           b                       │

│     │                        │                     l                      │

│     │                        │4,0 - для ферм и балок при нормативном      │

│     │                        │значении веса покрытия 1,5 кПа и менее;     │

│     │                        │2,5 - для ферм и балок при нормативном      │

│     │                        │значении веса покрытия свыше 1,5 кПа;       │

│     │                        │2,0 - для железобетонных плит покрытий      │

│     │                        │пролетом 6 м и менее и для стального        │

│     │                        │профилированного настила;                   │

│     │                        │2,5 - для железобетонных плит покрытий      │

│     │                        │пролетом свыше 6 м, а также для прогонов    │

│     │                        │независимо от пролета;                      │

│     │                        │b  = h , но не более b.                     │

│     │                        │ l    l                                     │

│     │                        │При определении нагрузки у торца фонаря для │

│     │                        │зоны В значение коэффициента мю в обоих     │

│     │                        │вариантах следует принимать равным 1,0      │

└─────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 3*

┌─────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│Номер│Профили покрытий и схемы│  Коэффициент мю и область применения схем  │

│схемы│    снеговых нагрузок   │                                            │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│     │Вариант 1. Рисунок      │ Примечания: 1. Схемы вариантов 1, 2 следует│

│     │                        │также применять для двускатных и сводчатых  │

│     │Вариант 2. Рисунок      │покрытий двух-трехпролетных зданий с фона-  │

│     │                        │рями в середине зданий.                     │

│     │                        │ 2. Влияние ветроотбойных щитов на распре-  │

│     │                        │деление снеговой нагрузки возле фонарей не  │

│     │                        │учитывать.                                  │

│     │                        │ 3. Для плоских скатов при b > 48 м следует │

│     │                        │учитывать местную повышенную нагрузку       │

│     │                        │у фонаря, как у перепадов (см. схему 8)     │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 3'  │Здания с продольными    │                l                     l     │

│     │фонарями, открытыми     │                 1                     1    │

│     │сверху                  │мю  = 1 + m(2 + --); мю   = 1 + m(2 + --).  │

│     │                        │  1             h       2             h     │

│     │   Рисунок              │                 1                     2    │

│     │                        │Значение b (b , b ) и m следует определять  │

│     │                        │             1   2                          │

│     │                        │в соответствии с указаниями к схеме 8;      │

│     │                        │пролет l принимается равным расстоянию      │

│     │                        │между верхними кромками фонарей             │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 4   │Шедовые покрытия        │Схемы следует применять для шедовых покры-  │

│     │                        │тий, в том числе с наклонным остеклением    │

│     │   Рисунок              │и сводчатым очертанием кровли               │

│     │                        │                                            │

│     │Вариант 1. Рисунок      │                                            │

│     │                        │                                            │

│     │Вариант 2. Рисунок      │                                            │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 5   │Двух- и многопролетные  │Вариант 2 следует учитывать при альфа >= 15°│

│     │здания с двускатными    │                                            │

│     │покрытиями              │                                            │

│     │                        │                                            │

│     │   Рисунок              │                                            │

│     │                        │                                            │

│     │Вариант 1. Рисунок      │                                            │

│     │                        │                                            │

│     │Вариант 2. Рисунок      │                                            │

└─────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 3*

┌─────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│Номер│Профили покрытий и схемы│  Коэффициент мю и область применения схем  │

│схемы│    снеговых нагрузок   │                                            │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 6   │Двух- и многопролетные  │                                f           │

│     │здания со сводчатыми и  │Вариант 2 следует учитывать при -- > 0,1.   │

│     │близкими к ним по очер- │                                l           │

│     │танию покрытиями        │Для железобетонных плит покрытий значения   │

│     │                        │коэффициентов мю следует принимать          │

│     │   Рисунок              │не более 1,4                                │

│     │                        │                                            │

│     │Вариант 1. Рисунок      │                                            │

│     │                        │                                            │

│     │Вариант 2. Рисунок      │                                            │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 7   │Двух- и многопролетные  │Коэффициент мю следует принимать для        │

│     │здания с двускатными и  │пролетов с фонарем в соответствии с         │

│     │сводчатыми покрытиями   │вариантами 1 и 2 схемы 3, для пролетов      │

│     │с продольным фонарем    │без фонаря - с вариантами 1 и 2 схем 5 и 6. │

│     │                        │Для плоских двускатных (альфа < 15°) и      │

│     │   Рисунок              │           f                                │

│     │                        │сводчатых (-- < 0,1) покрытий при l' > 48 м │

│     │   Рисунок              │           l                                │

│     │                        │следует учитывать местную повышенную        │

│     │   Рисунок              │нагрузку, как у перепадов (см. схему 8)     │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 8   │Здания с перепадом      │Снеговую нагрузку на верхнее покрытие       │

│     │высоты                  │следует принимать в соответствии со         │

│     │                        │схемами 1 - 7, а на нижнее - в двух         │

│     │а) Рисунок              │вариантах: по схемам 1 - 7 и схеме 8        │

│     │                        │(для зданий - профиль "а", для навесов -    │

│     │   Рисунок              │профиль "б").                               │

└─────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 3*

┌─────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│Номер│Профили покрытий и схемы│  Коэффициент мю и область применения схем  │

│схемы│    снеговых нагрузок   │                                            │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│     │б) Рисунок              │Коэффициент мю следует принимать равным:    │

│     │                        │              1                             │

│     │Вариант 1. Рисунок      │     мю = 1 + --(m l'  + m l'),             │

│     │                        │              h   1 1     2 2               │

│     │Вариант 2. Рисунок      │где h - высота перепада, м, отсчитываемая   │

│     │                        │от карниза верхнего покрытия до кровли      │

│     │в) Рисунок              │нижнего и при значении более 8 м прини-     │

│     │                        │маемая при определении мю равной 8 м;       │

│     │   Рисунок              │l'; l' - длины участков верхнего (l') и     │

│     │                        │ 1   2                             1        │

│     │                        │нижнего (l')покрытия, с которых перено-     │

│     │                        │          2                                 │

│     │                        │сится снег в зону перепада высот, м;        │

│     │                        │их следует принимать:                       │

│     │                        │   для покрытия без продольных фонарей      │

│     │                        │   или с поперечными фонарями -             │

│     │                        │            l' = l ; l' = l ,               │

│     │                        │             1    1   2    2                │

│     │                        │   для покрытия с продольными фонарями -    │

│     │                        │       l' = l* - 2h'; l' = l* - 2h'         │

│     │                        │        1    1     1   2    2     2         │

│     │                        │(при этом l' и l' следует принимать не      │

│     │                        │           1    2                           │

│     │                        │менее 0).                                   │

│     │                        │m ; m  - доли снега, переносимого ветром к  │

│     │                        │ 1   2                                      │

│     │                        │перепаду высот; их значения для верхнего    │

│     │                        │(m ) и нижнего (m ) покрытий следует        │

│     │                        │  1              2                          │

│     │                        │принимать в зависимости от их профиля:      │

│     │                        │0,4 - для плоского покрытия с альфа <= 20°, │

│     │                        │сводчатого с f/l <= 1/8;                    │

│     │                        │0,3 - для плоского покрытия с альфа > 20°,  │

│     │                        │сводчатого с f/l > 1/8 и покрытий с         │

│     │                        │поперечными фонарями.                       │

│     │                        │Для пониженных покрытий шириной альфа < 21 м│

│     │                        │значение m следует принимать:               │

│     │                        │          2                                 │

│     │                        │m  = 0,5 к  к  к , но не менее 0,1,         │

│     │                        │ 2        1  2  3                           │

│     │                        │             ---                            │

│     │                        │            / а            бета             │

│     │                        │где к  =   / ---; к  = 1 - ----             │

│     │                        │     1   \/   21   2        35              │

│     │                        │(при обратном уклоне, показанном на чертеже │

│     │                        │                              фи            │

│     │                        │пунктиром, (к  = 1); к  = 1 - ---, но не    │

│     │                        │             2        3       30            │

│     │                        │менее 0,3 (альфа - в м; бета, фи - в град). │

│     │                        │Длину зоны повышенных снегоотложений b      │

│     │                        │следует принимать равной:                   │

│     │                        │            2h                              │

│     │                        │  при мю <= ---  b = 2h, но не более 16 м;  │

│     │                        │            s                               │

│     │                        │             0                              │

│     │                        │                     мю - 1 + 2m            │

│     │                        │            2h                  2           │

│     │                        │  при мю > ---   b = -------------2h,       │

│     │                        │            s         2h                    │

│     │                        │             0        -- - 1 + 2m           │

│     │                        │                      s          2          │

│     │                        │                       0                    │

│     │                        │но не более 5h и не более 16 м.             │

│     │                        │Коэффициенты мю, принимаемые для расчетов   │

│     │                        │(показанные на схемах для двух вариантов),  │

│     │                        │не должны превышать:                        │

│     │                        │ 2h                                         │

│     │                        │ -- (где h - в м; s  - в кПа);              │

│     │                        │ s                 0                        │

│     │                        │  0                                         │

│     │                        │4 - если нижнее покрытие является покрытием │

│     │                        │здания;                                     │

│     │                        │6 - если нижнее покрытие является навесом.  │

│     │                        │Коэффициент мю  следует принимать:          │

│     │                        │              1                             │

│     │                        │                                            │

│     │                        │             мю  = 1 - 2 m .                │

│     │                        │               1          2                 │

│     │                        │  Примечания: 1. При d  (d ) > 12 м значение│

│     │                        │                      1   2                 │

│     │                        │мю для участка перепада длиной d  (d )      │

│     │                        │                                1   2       │

│     │                        │следует определять без учета влияния фонарей│

│     │                        │на повышенном (пониженном) покрытии.        │

│     │                        │  2. Если пролеты верхнего (нижнего) покры- │

│     │                        │тия имеют разный профиль, то при определении│

│     │                        │мю необходимо принимать соответствующее     │

│     │                        │значение m  (m ) для каждого пролета в      │

│     │                        │          1   2                             │

│     │                        │пределах l' (l').                           │

│     │                        │          1   2                             │

│     │                        │  3. Местную нагрузку у перепада не следует │

│     │                        │учитывать, если высота перепада, м, между   │

│     │                        │                                s           │

│     │                        │                                 0          │

│     │                        │двумя смежными покрытиями менее -- (где s  -│

│     │                        │                                 2       0  │

│     │                        │в кПа)                                      │

└─────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 3*

┌─────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│Номер│Профили покрытий и схемы│  Коэффициент мю и область применения схем  │

│схемы│    снеговых нагрузок   │                                            │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 9   │Здания с двумя          │Снеговую нагрузку на верхние и нижние       │

│     │перепадами высоты       │покрытия следует принимать по схеме 8.      │

│     │                        │Значения мю , b , мю , b  следует опре-     │

│     │   Рисунок              │           1   1    2   2                   │

│     │                        │делять для каждого перепада независимо,     │

│     │Вариант 1 при           │принимая: m  и m  в схеме 9 (при определении│

│     │l  >= b  + b . Рисунок  │           1    2                           │

│     │ 3     1    2           │нагрузок возле перепадов h  и h ) соответст-│

│     │                        │                          1    2            │

│     │Вариант 2 при           │вующими m  в схеме 8 и m  (доля снега,      │

│     │l  < b  + b . Рисунок   │         1              3                   │

│     │ 3    1    2            │переносимого ветром по пониженному покрытию)│

│     │                        │соответствующим m  в схеме 8. При этом:     │

│     │                        │                 2                          │

│     │                        │           b  = b  + b  - l ;               │

│     │                        │            3    1    2    3                │

│     │                        │                                            │

│     │                        │                          b                 │

│     │                        │                           3                │

│     │                        │    мю' = (мю  + 2m  - 1) -- + 1 - 2m ;     │

│     │                        │      1      1     3      b          3      │

│     │                        │                           1                │

│     │                        │                                            │

│     │                        │                          b                 │

│     │                        │                           3                │

│     │                        │    мю' = (мю  + 2m  - 1) -- + 1 - 2m       │

│     │                        │      2      2     3      b          3      │

│     │                        │                           2                │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│10   │Покрытие с парапетами   │       Схему следует применять при          │

│     │                        │           s                                │

│     │   Рисунок              │            0                               │

│     │                        │       h > --- (h - в м; s  - в кПа);       │

│     │   Рисунок              │            2             0                 │

│     │                        │                                            │

│     │                        │              2h                            │

│     │                        │         мю = ---, но не более 3            │

│     │                        │              s                             │

│     │                        │               0                            │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│11   │Участки покрытий,       │Схема относится к участкам с надстройками с │

│     │примыкающие к возвышаю- │диагональю основания не более 15 м.         │

│     │щимся над кровлей       │В зависимости от рассчитываемой конструкции │

│     │вентиляционным шахтам   │(плит покрытия, подстропильных и стропильных│

│     │и другим надстройкам    │конструкций) необходимо учитывать самое     │

│     │                        │неблагоприятное положение зоны повышенной   │

│     │   Рисунок              │нагрузки (при произвольном угле бета).      │

│     │                        │Коэффициент мю, постоянный в пределах       │

│     │                        │указанной зоны, следует принимать равным:   │

│     │                        │    1,0 при d <= 1,5 м;                     │

│     │                        │    2h                                      │

│     │                        │    --   "  d  > 1,5 м,                     │

│     │                        │    s                                       │

│     │                        │     0                                      │

│     │                        │но не менее 1,0 и не более:                 │

│     │                        │    1,5 при 1,5 < d <=  5 м;                │

│     │                        │    2,0  "    5 < d <= 10 м;                │

│     │                        │    2,5  "   10 < d <=  5 м;                │

│     │                        │    b  = 2h, но не более 2d.                │

│     │                        │     1                                      │

├─────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│12   │Висячие покрытия        │                     l                      │

│     │цилиндрической формы    │    мю  = 1,0; мю  = --                     │

│     │                        │      1          2   b                      │

│     │   Рисунок              │                                            │

│     │                        │                                            │

│     │Вариант 1. Рисунок      │                                            │

│     │                        │                                            │

│     │Вариант 2. Рисунок      │                                            │

└─────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

- Приложение 4

Обязательное

СХЕМЫ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК

И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ С

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Номер│Схемы зданий, сооружений,│   Определение аэродинамических коэффициентов с    │           Примечания            │

│схемы│элементов конструкций и  │                                                   │                                 │

│     │   ветровых нагрузок     │                                                   │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│  1  │Отдельно стоящие плоские │                                                   │               -                 │

│     │сплошные конструкции.    │                                                   │                                 │

│     │Вертикальные и отклоняю- │                                                   │                                 │

│     │щиеся от вертикальных не │                                                   │                                 │

│     │более чем на 15° поверх- │                                                   │                                 │

│     │ности:                   │                                                   │                                 │

│     │     наветренные         │                  с  = +0,8                        │                                 │

│     │                         │                   е                               │                                 │

│     │     подветренные        │                  с  = -0,6                        │                                 │

│     │                         │                   е                               │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│  2  │Здания с двускатными     │                                                   │                                 │

│     │покрытиями               ├───────────┬──────┬────────────────────────────────┤1. При ветре, перпендикулярном   │

│     │                         │           │      │                      h         │   торцу зданий, для всей поверх-│

│     │     Рисунок             │           │      │                       1        │   ности покрытия с  = -0,7.     │

│     │                         │коэффициент│альфа,│Значения с  , с   при --, равном│                   е             │

│     │                         │           │град  │          е1   е2      l        │2. При определении коэффициента  │

│     │                         │           │      ├──────┬─────┬─────┬─────────────┤   ню в соответствии с п. 6.9    │

│     │                         │           │      │  0   │ 0,5 │  1  │    >= 2     │   h = h  + 0,2 l tg альфа       │

│     │                         ├───────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────────┤        1                        │

│     │                         │    с      │ 0    │  0   │ -0,6│ -0,7│    -0,8     │                                 │

│     │                         │     е1    │20    │ +0,2 │ -0,4│ -0,7│    -0,8     │                                 │

│     │                         │           │40    │ +0,4 │ +0,3│ -0,2│    -0,4     │                                 │

│     │                         │           │60    │ +0,8 │ +0,8│ +0,8│    +0,8     │                                 │

│     │                         ├───────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────────┤                                 │

│     │                         │    с      │<= 60 │ -0,4 │ -0,4│ -0,5│    -0,8     │                                 │

│     │                         │     е2    │      │      │     │     │             │                                 │

│     │                         ├───────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────────────┤                                 │

│     │     Рисунок             │         ───────┬────────────────────────────      │                                 │

│     │                         │            b   │                 h                │                                 │

│     │                         │           --   │                  1               │                                 │

│     │                         │            l   │Значение с   при --, равном       │                                 │

│     │                         │                │          e3     l                │                                 │

│     │                         │                ├──────────┬───────┬─────────      │                                 │

│     │                         │                │   <= 0,5 │   1   │ >= 0,2        │                                 │

│     │                         │         ───────┼──────────┼───────┼─────────      │                                 │

│     │                         │          <= 1  │   -0,4   │ -0,5  │   -0,6        │                                 │

│     │                         │          >= 2  │   -0,5   │ -0,6  │   -0,6        │                                 │

│     │                         │         ───────┴──────────┴───────┴─────────      │                                 │

└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 4

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Номер│Схемы зданий, сооружений,│   Определение аэродинамических коэффициентов с    │           Примечания            │

│схемы│элементов конструкций и  │                                                   │                                 │

│     │   ветровых нагрузок     │                                                   │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│  3  │Здания со сводчатыми и   ├───────────┬──────┬────────────────────────────────┤1. См. примеч. 1 к схеме 2.      │

│     │близкими к ним по очер-  │           │  h   │                       f        │2. При определении коэффициента  │

│     │танию покрытиями         │           │   1  │Значения с  , с   при --, равном│ню в соответствии с п. 6.9       │

│     │                         │коэффициент│  --  │          е1   е2      l        │h = h  + 0,7f                    │

│     │     Рисунок             │           │  l   ├──────┬─────┬─────┬─────┬───────┤     1                           │

│     │                         │           │      │ 0,1  │ 0,2 │ 0,3 │ 0,4 │ 0,5   │                                 │

│     │                         ├───────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────┤                                 │

│     │                         │    с      │  0   │+0,1  │+0,2 │+0,4 │+0,6 │+0,7   │                                 │

│     │                         │     е1    │ 0,2  │-0,2  │-0,1 │+0,2 │+0,5 │+0,7   │                                 │

│     │                         │           │ >= 1 │-0,8  │-0,7 │-0,3 │+0,3 │+0,7   │                                 │

│     │                         ├───────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────┤                                 │

│     │                         │    с      │произ-│-0,8  │-0,9 │-1   │-1,1 │-1,2   │                                 │

│     │                         │     е2    │воль- │      │     │     │     │       │                                 │

│     │                         │           │ное   │      │     │     │     │       │                                 │

│     │                         ├───────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴───────┤                                 │

│     │                         │Значение с   принимается по схеме 2                │                                 │

│     │                         │          е3                                       │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│  4  │Здания с продольным      │Коэффициенты с  , с   и  с   следует определять в  │1. При расчете поперечных рам    │

│     │фонарем                  │              е1   е2     е3                       │зданий с фонарем и ветроотбойными│

│     │                         │соответствии с указаниями к схеме 2                │щитами значение суммарного       │

│     │     Рисунок             │                                                   │коэффициента лобового сопро-     │

│     │                         │                                                   │тивления системы "фонарь-щиты"   │

│     │                         │                                                   │принимается равным 1,4.          │

│     │                         │                                                   │2. При определении коэффициента  │

│     │                         │                                                   │ню в соответствии с п. 6.9 h = h │

│     │                         │                                                   │                                1│

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│  5  │Здания с продольными     │Для покрытия здания на участке АВ коэффициенты с   │1. Для наветренной, подветренной │

│     │фонарями                 │                                                е  │и боковых стен зданий коэффициен-│

│     │                         │следует принимать по схеме 4.                      │ты давления следует определять   │

│     │                         │Для фонарей участка ВС при лямбда <= 2  с  = 0,2;  │в соответствии с указаниями к    │

│     │     Рисунок             │                                         х         │схеме 2.                         │

│     │                         │при 2 <= лямбда <= 8 для каждого фонаря            │2. При определении коэффициента  │

│     │                         │с  = 0,1 лямбда; при лямбда > 8  с  = 0,8, здесь   │ню в соответствии с п. 6.9 h = h │

│     │                         │ х                                х                │                                1│

│     │                         │            а                                      │                                 │

│     │                         │лямбда = -------.                                  │                                 │

│     │                         │         h  - h                                    │                                 │

│     │                         │          1    2                                   │                                 │

│     │                         │Для остальных участков покрытия с  = -0,5          │                                 │

│     │                         │                                 е                 │                                 │

└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 4

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Номер│Схемы зданий, сооружений,│   Определение аэродинамических коэффициентов с    │           Примечания            │

│схемы│элементов конструкций и  │                                                   │                                 │

│     │   ветровых нагрузок     │                                                   │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│  6  │Здания с продольными     │Коэффициенты с' , с'' и с   следует определять в   │См. примеч. 1 и 2 к схеме 5      │

│     │фонарями различной       │              е1   е1    е2                        │                                 │

│     │высоты                   │соответствии с указаниями к схеме 2, где при опре- │                                 │

│     │                         │делении с   за h  необходимо принимать высоту      │                                 │

│     │     Рисунок             │         e1     1                                  │                                 │

│     │                         │наветренной стены здания.                          │                                 │

│     │                         │Для участка АВ с  следует определять так же, как   │                                 │

│     │                         │                е                                  │                                 │

│     │                         │для участка ВС схемы 5, где за h  - h  необходимо  │                                 │

│     │                         │                                1    2             │                                 │

│     │                         │принимать высоту фонаря                            │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│  7  │Здания с шедовыми        │Для участка АВ с  следует определять в соответ-    │1. Силу трения необходимо        │

│     │покрытиями               │                е                                  │учитывать при произвольном       │

│     │                         │ствии с указаниями к схеме 2.                      │направлении ветра, при этом      │

│     │     Рисунок             │Для участка ВС с  = -0,5                           │с  = 0,04.                       │

│     │                         │                е                                  │ f                               │

│     │                         │                                                   │2. См. примеч. 1 и 2 к           │

│     │                         │                                                   │схеме 5                          │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│  8  │Здания с зенитными       │Для наветренного фонаря коэффициент с  следует     │См. примеч. 1 и 2 к схеме 5      │

│     │фонарями                 │                                     е             │                                 │

│     │                         │определять в соответствии с указаниями к схеме 2,  │                                 │

│     │     Рисунок             │для остальной части покрытия - как для участка ВС  │                                 │

│     │                         │схемы 5                                            │                                 │

└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 4

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Номер│Схемы зданий, сооружений,│   Определение аэродинамических коэффициентов с    │           Примечания            │

│схемы│элементов конструкций и  │                                                   │                                 │

│     │   ветровых нагрузок     │                                                   │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│  9  │Здания, постоянно откры- │При мю <= 5%  с   = с   = +/- 0,2; при мю >= 30%   │1. Коэффициенты с  на внешней    │

│     │тые с одной стороны      │               i1    i2                            │                 е               │

│     │                         │с   следует принимать равным с  , определенному    │поверхности следует принимать    │

│     │     Рисунок             │ i1                           e3                   │в соответствии с указаниями      │

│     │                         │в соответствии с указаниями к схеме 2;             │к схеме 2.                       │

│     │                         │c   = +0,8                                         │2. Проницаемость ограждения мю   │

│     │                         │ i2                                                │следует определять как отношение │

│     │                         │                                                   │суммарной площади имеющихся в нем│

│     │                         │                                                   │проемов к полной площади ограж-  │

│     │                         │                                                   │дения. Для герметичного здания   │

│     │                         │                                                   │следует принимать с  = 0.        │

│     │                         │                                                   │                   i             │

│     │                         │                                                   │В зданиях, указанных в п. 6.1, в,│

│     │                         │                                                   │нормативное значение внутреннего │

│     │                         │                                                   │давления на легкие перегородки   │

│     │                         │                                                   │(при их поверхностной плотности  │

│     │                         │                                                   │менее 100 кг/м2) следует прини-  │

│     │                         │                                                   │мать равным 0,2 w , но не менее  │

│     │                         │                                                   │                 0               │

│     │                         │                                                   │0,1 кПа (10кгс/м2).              │

│     │                         │                                                   │3. Для каждой стены здания знак  │

│     │                         │                                                   │"плюс" или "минус" для коэффи-   │

│     │                         │                                                   │циента c   при мю <= 5% следует  │

│     │                         │                                                   │        i1                       │

│     │                         │                                                   │определять исходя из условия     │

│     │                         │                                                   │реализации наиболее неблаго-     │

│     │                         │                                                   │приятного варианта нагружения    │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 10  │Уступы зданий при        │Для участка СD с  = 0,7. Для участка ВС с          │               -                 │

│     │альфа < 15°              │                е                        е         │                                 │

│     │                         │следует определять линейной интерполяцией          │                                 │

│     │     Рисунок             │значений, принимаемых в точках В и С.              │                                 │

│     │                         │Коэффициенты с   и с   на участке АВ следует       │                                 │

│     │                         │              е1    е3                             │                                 │

│     │                         │принимать в соответствии с указаниями к            │                                 │

│     │                         │схеме 2 (где b и l - размеры в плане всего         │                                 │

│     │                         │здания).                                           │                                 │

│     │                         │Для вертикальных поверхностей коэффициент с        │                                 │

│     │                         │                                           е       │                                 │

│     │                         │необходимо определять в соответствии с указаниями  │                                 │

│     │                         │к схемам 1 и 2                                     │                                 │

└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 4

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Номер│Схемы зданий, сооружений,│   Определение аэродинамических коэффициентов с    │           Примечания            │

│схемы│элементов конструкций и  │                                                   │                                 │

│     │   ветровых нагрузок     │                                                   │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 11  │Навесы                   ├─────┬──────┬──────────────────────────────────────┤1. Коэффициенты с  , с  , с  ,   │

│     │                         │ Тип │альфа,│        Значения коэффициентов        │                 е1   е2   е3    │

│     │                         │схемы│град. ├───────┬─────────┬──────────┬─────────┤c   следует относить к сумме     │

│     │     Рисунок             │     │      │ с     │   с     │   с      │   с     │ e4                              │

│     │                         │     │      │  е1   │    е2   │    е3    │    е4   │давлений на верхнюю и нижнюю     │

│     │                         ├─────┼──────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤поверхности навесов.             │

│     │                         │  I  │ 10   │+0,5   │  -1,3   │   -1,1   │    0    │Для отрицательных значений с  ,  │

│     │                         │     │ 20   │+1,1   │    0    │     0    │  -0,4   │                            е1   │

│     │                         │     │ 30   │+2,1   │  +0,9   │   +0,6   │    0    │с  , с  , с   направление давле- │

│     │                         │     │      │       │         │          │         │ е2   е3   е4                    │

│     │                         │ II  │ 10   │  0    │  -1,1   │   -1,5   │    0    │ния на схемах следует изменять   │

│     │                         │     │ 20   │+1,5   │  +0,5   │     0    │    0    │на противоположное.              │

│     │                         │     │ 30   │+2     │  +0,8   │   +0,4   │  +0,4   │2. Для навесов с волнистыми      │

│     │                         │     │      │       │         │          │         │покрытиями с  = 0,04             │

│     │                         │ III │ 10   │+1,4   │  +0,4   │     -    │    -    │            f                    │

│     │                         │     │ 20   │+1,8   │  +0,5   │     -    │    -    │                                 │

│     │                         │     │ 30   │+2,2   │  +0,6   │     -    │    -    │                                 │

│     │                         │     │      │       │         │          │         │                                 │

│     │                         │ IV  │ 10   │+1,3   │  +0,2   │     -    │    -    │                                 │

│     │                         │     │ 20   │+1,4   │  +0,3   │     -    │    -    │                                 │

│     │                         │     │ 30   │+1,6   │  +0,4   │     -    │    -    │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼─────┴──────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┼─────────────────────────────────┤

│ 12 а│Сфера                    ├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬───────┤1. Коэффициенты с приведены      │

│     │                         │бета, │   0 │ 15  │ 30  │ 45  │ 60  │  75  │  90   │                 е               │

│     │                         │град  │     │     │     │     │     │      │       │               5                 │

│     │     Рисунок             ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤при Re > 4 х 10 .                │

│     │                         │ с    │ +1,0│+0,8 │+0,4 │-0,2 │-0,8 │ -1,2 │-1,25  │2. При определении коэффициента  │

│     │                         │  е   │     │     │     │     │     │      │       │ню в соответствии с п. 6.9       │

│     │                         ├──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┤следует принимать b = h = 0,7d   │

│     │                         │                                        Продолжение│                                 │

│     │                         ├──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤                                 │

│     │                         │бета, │  105  │  120  │  135  │ 150  │  175 │ 180  │                                 │

│     │                         │град  │       │       │       │      │      │      │                                 │

│     │                         ├──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤                                 │

│     │                         │  с   │ -1,0  │ -0,6  │ -0,2  │+0,2  │ +0,3 │ +0,4 │                                 │

│     │                         │   е  │       │       │       │      │      │      │                                 │

│     │                         ├──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤                                 │

│     │                         │                                        5          │                                 │

│     │                         │        с  = 1,3 при             Re < 10 ;         │                                 │

│     │                         │         х                  5                5     │                                 │

│     │                         │        с  = 0,6  "   2 х 10  <= Re <= 3 х 10 ;    │                                 │

│     │                         │         х                  5                      │                                 │

│     │                         │        с  = 0,2  "   4 х 10  > Re,                │                                 │

│     │                         │         х                                         │                                 │

│     │                         │  где Re - число Рейнольдса;                       │                                 │

│     │                         │               -------------     5                 │                                 │

│     │                         │  Re = 0,88d \/w k(z) гамма  х 10 ;                │                                 │

│     │                         │                0          f                       │                                 │

│     │                         │  d - диаметр сферы, м;                            │                                 │

│     │                         │  w - определяется в соответствии с п. 6.4, Па;    │                                 │

│     │                         │   0                                               │                                 │

│     │                         │  k(z) - определяется в соответствии с п. 6,5;     │                                 │

│     │                         │  z - расстояние, м, от поверхности земли до       │                                 │

│     │                         │  центра сферы;                                    │                                 │

│     │                         │  гамма  - определяется в соответствии с п. 6.11   │                                 │

│     │                         │       f                                           │                                 │

└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 4

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Номер│Схемы зданий, сооружений,│   Определение аэродинамических коэффициентов с    │           Примечания            │

│схемы│элементов конструкций и  │                                                   │                                 │

│     │   ветровых нагрузок     │                                                   │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 12 б│Сооружения с круговой    │                  с   = k  c    ,                  │1. Re следует определять по      │

│     │цилиндрической поверх-   │                   е1    1  бета                   │формуле к схеме 12 а, принимая   │

│     │ностью                   │                                                   │z = h .                          │

│     │                         │где k  = 1 при с     > 0;                          │     1                           │

│     │     Рисунок             │     1          бета                               │2. При определении коэффициента  │

│     │                         ├─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────┤ню в соответствии с п. 6.9       │

│     │                         │  h      │ 0,2 │ 0,5 │ 1   │  2  │ 5  │  10  │ 25  │следует принимать:               │

│     │                         │   1     │     │     │     │     │    │      │     │ b = 0,7d                        │

│     │                         │  --     │     │     │     │     │    │      │     │ h = h  + 0,7f.                  │

│     │                         │  d      │     │     │     │     │    │      │     │      1                          │

│     │     Рисунок             ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┤3. Коэффициент с  следует учиты- │

│     │                         │k  при   │ 0,8 │ 0,9 │0,95 │ 1,0 │1,1 │ 1,15 │ 1,2 │                i                │

│     │                         │ 1       │     │     │     │     │    │      │     │вать при опущенном покрытии      │

│     │                         │с     < 0│     │     │     │     │    │      │     │("плавающая кровля"), а также    │

│     │                         │ бета    │     │     │     │     │    │      │     │при отсутствии его               │

│     │                         ├─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┤                                 │

│     │                         │                                          5        │                                 │

│     │                         │с     необходимо принимать при Re > 4 х 10   по    │                                 │

│     │                         │ бета                                              │                                 │

│     │                         │графику:                                           │                                 │

│     │                         │                                                   │                                 │

│     │                         │                 Рисунок                           │                                 │

│     │                         │                                                   │                                 │

│     │                         │   ────────────────┬────────────────────────────   │                                 │

│     │                         │                   │                 h             │                                 │

│     │                         │                   │                  1            │                                 │

│     │                         │       Покрытие    │Значение с   при --, равном    │                                 │

│     │                         │                   │          е2     d             │                                 │

│     │                         │                   ├──────────┬─────────┬───────   │                                 │

│     │                         │                   │    1/6   │    1/3  │  >= 1    │                                 │

│     │                         │   ────────────────┼──────────┼─────────┼───────   │                                 │

│     │                         │    Плоское, кони- │   -0,5   │   -0,6  │  -0,8    │                                 │

│     │                         │    ческое при     │          │         │          │                                 │

│     │                         │    альфа <= 5°,   │          │         │          │                                 │

│     │                         │    сферическое    │          │         │          │                                 │

│     │                         │        f          │          │         │          │                                 │

│     │                         │    при -- <= 0,1  │          │         │          │                                 │

│     │                         │        d          │          │         │          │                                 │

│     │                         │   ────────────────┴──────────┴─────────┴───────   │                                 │

│     │                         ├───────┬───────┬──────┬───────┬─────┬──────┬───────┤                                 │

│     │                         │   h   │       │      │       │     │      │       │                                 │

│     │                         │    1  │    1  │  1   │  1    │     │      │       │                                 │

│     │                         │   --  │   --  │  --  │  --   │  1  │   2  │ >= 5  │                                 │

│     │                         │   d   │    6  │  4   │  2    │     │      │       │                                 │

│     │                         ├───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┤                                 │

│     │                         │   с   │  -0,5 │-0,55 │ -0,7  │-0,8 │ -0,9 │ -1,05 │                                 │

│     │                         │    i  │       │      │       │     │      │       │                                 │

│     │                         ├───────┴───────┴──────┴───────┴─────┴──────┴───────┤                                 │

└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 4

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Номер│Схемы зданий, сооружений,│   Определение аэродинамических коэффициентов с    │           Примечания            │

│схемы│элементов конструкций и  │                                                   │                                 │

│     │   ветровых нагрузок     │                                                   │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 13  │Призматические сооружения│  с  = kc               ; с  = kc               .  │1. Для стен с лоджиями при       │

│     │                         │   x     x бесконечность   y     y бесконечность   │ветре, параллельном этим стенам, │

│     │                         │                                                   │с  = 0,1; для волнистых покрытий │

│     │     Рисунок             │                                          Таблица 1│ f                               │

│     │                         ├────────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬──────┬────────┤с  = 0,04.                       │

│     │                         │лямбда  │  5 │ 10 │ 20  │ 35  │ 50 │ 100  │беско-  │ f                               │

│     │                         │      е │    │    │     │     │    │      │нечность│2. Для прямоугольных в плане     │

│     │                         ├────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼────────┤           l                     │

│     │     Рисунок             │  k     │ 0,6│0,65│0,75 │0,85 │ 0,9│ 0,95 │   1    │зданий при -- = 0,1 - 0,5 и      │

│     │                         ├────────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴──────┴────────┤           b                     │

│     │                         │лямбда  необходимо определять по табл. 2.          │бета = 40° - 50°                 │

│     │                         │      е                                            │с                = 0,75;         │

│     │                         │                                          Таблица 2│ у бесконечность                 │

│     │                         ├────────────────┬────────────┬─────────────────────┤равнодействующая ветровой        │

│     │                         │          лямбда│            │                     │нагрузки приложена в точке 0,    │

│     │                         │лямбда  = ------│лямбда  =   │ лямбда  = 2 лямбда  │при этом эксцентриситет          │

│     │                         │      е     2   │      е     │       е             │е = 0,15b.                       │

│     │                         │                │= лямбда    │                     │3. Re следует определять         │

│     │                         ├────────────────┼────────────┼─────────────────────┤по формуле к схеме 12 а,         │

│     │                         │                │            │                     │принимая z = h , d - диаметр     │

│     │                         │     Рисунок    │  Рисунок   │       Рисунок       │              1                  │

│     │                         │                │            │                     │описанной окружности.            │

│     │                         │                │            │                     │4. При определении коэффициента  │

│     │                         ├────────────────┴────────────┴─────────────────────┤ню в соответствии с п. 6.9       │

│     │                         │                   l                               │h - высота сооружения, b - размер│

│     │                         │В табл. 2 лямбда = --, где l, b - соответственно   │в плане по оси у                 │

│     │                         │                   b                               │                                 │

│     │                         │максимальный и минимальный размеры сооружения      │                                 │

│     │                         │или его элемента в плоскости, перпендикулярной     │                                 │

│     │                         │направлению ветра.                                 │                                 │

└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 4

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Номер│Схемы зданий, сооружений,│   Определение аэродинамических коэффициентов с    │           Примечания            │

│схемы│элементов конструкций и  │                                                   │                                 │

│     │   ветровых нагрузок     │                                                   │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 13  │Призматические сооружения│                                          Таблица 3│                                 │

│     │                         │ ──────────────┬──────┬───────┬────────────────    │                                 │

│     │                         │     Эскизы    │бета, │   l   │ c                  │                                 │

│     │                         │     сечений   │град  │   --  │  x бесконечность   │                                 │

│     │                         │ и направлений │      │   b   │                    │                                 │

│     │                         │      ветра    │      │       │                    │                                 │

│     │                         │ ──────────────┼──────┼───────┼────────────────    │                                 │

│     │                         │ Прямоугольник │  0   │ <= 1,5│  2,1               │                                 │

│     │                         │               │      │ >= 3  │  1,6               │                                 │

│     │                         │   Рисунок     ├──────┼───────┼────────────────    │                                 │

│     │                         │               │ 40 - │ <= 0,2│  2,0               │                                 │

│     │                         │               │ 50   │ >= 0,5│  1,7               │                                 │

│     │                         │ ──────────────┼──────┼───────┼────────────────    │                                 │

│     │                         │ Ромб          │  0   │ <= 0,5│  1,9               │                                 │

│     │                         │               │      │     1 │  1,6               │                                 │

│     │                         │   Рисунок     │      │ >= 2  │  1,1               │                                 │

│     │                         │ ──────────────┼──────┼───────┼────────────────    │                                 │

│     │                         │ Правильный    │  0   │   -   │   2                │                                 │

│     │                         │ треугольник   │ 180  │   -   │  1,2               │                                 │

│     │                         │               │      │       │                    │                                 │

│     │                         │   Рисунок     │      │       │                    │                                 │

│     │                         │ ──────────────┴──────┴───────┴────────────────    │                                 │

│     │                         │                                          Таблица 4│                                 │

│     │                         ├───────────┬──────────┬───────┬────────────────────┤                                 │

│     │                         │  Эскизы   │  бета,   │   n   │  с                 │                                 │

│     │                         │ сечений и │  град.   │(число │   х бесконечность  │                                 │

│     │                         │направление│          │сторон)│                5   │                                 │

│     │                         │   ветра   │          │       │ при Re > 4 х 10    │                                 │

│     │                         ├───────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤                                 │

│     │                         │Правильный │Произволь-│  5    │     1,8            │                                 │

│     │                         │многоуголь-│ный       │6 - 8  │     1,5            │                                 │

│     │                         │ник        │          │  10   │     1,2            │                                 │

│     │                         │           │          │  12   │     1,0            │                                 │

│     │                         │  Рисунок  │          │       │                    │                                 │

└─────┴─────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────┴────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 4

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Номер│Схемы зданий, сооружений,│   Определение аэродинамических коэффициентов с    │           Примечания            │

│схемы│элементов конструкций и  │                                                   │                                 │

│     │   ветровых нагрузок     │                                                   │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 14  │Сооружения и их элементы │              с  = kc               ,              │1. Re следует определять по      │

│     │с круговой цилиндрической│               х     х бесконечность               │формуле к схеме 12 а, принимая   │

│     │поверхностью (резервуары,│                                                   │z = h, d - диаметр сооружения.   │

│     │градирни, башни, дымовые │где k - определяется по табл. 1 схемы 13;          │Значения Дельта принимаются:     │

│     │трубы), провода и тросы, │с                - определяется по графику:        │для деревянных конструкций       │

│     │а также круглые трубчатые│ х бесконечность                                   │Дельта = 0,005 м; для кирпичной  │

│     │и сплошные элементы скво-│                                                   │кладки Дельта = 0,01 м; для      │

│     │зных сооружений          │                     Рисунок                       │бетонных и железобетонных        │

│     │                         │                                                   │конструкций Дельта = 0,005 м;    │

│     │     Рисунок             │Для проводов и тросов (в том числе и покрытых го-  │для стальных конструкций         │

│     │                         │лоледом) с  = 1,2                                  │Дельта = 0,001 м; для проводов   │

│     │                         │          х                                        │и тросов диаметром d             │

│     │                         │                                                   │Дельта = 0,01d; для ребристых    │

│     │                         │                                                   │поверхностей с ребрами высотой b │

│     │                         │                                                   │Дельта = b.                      │

│     │                         │                                                   │2. Для волнистых покрытий        │

│     │                         │                                                   │          с  = 0,04.             │

│     │                         │                                                   │           f                     │

│     │                         │                                                   │3. Для проводов и тросов         │

│     │                         │                                                   │d >= 20 мм, свободных от         │

│     │                         │                                                   │гололеда, значение с             │

│     │                         │                                                   │                    х            │

│     │                         │                                                   │допускается снижать на 10%       │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 15  │Отдельно стоящие плоские │                       1                           │1. Аэродинамические коэффици-    │

│     │решетчатые конструкции   │                  с  = -- SUM с  А ,               │енты к схемам 15 - 17 приведены  │

│     │                         │                   х   А       хi i                │для решетчатых конструкций с     │

│     │                         │                        k                          │произвольной формой контура и    │

│     │     Рисунок             │где с   - аэродинамический коэффициент i-го элемен-│           SUM А                 │

│     │                         │     хi                                            │            i   i                │

│     │                         │та конструкций; для профилей с   = 1,4; для труб-  │      фи = ------ <= 0,8.        │

│     │                         │                              хi                   │             А                   │

│     │                         │чатых элементов с   следует определять по графику  │              k                  │

│     │                         │                 хi                                │2. Ветровую нагрузку следует     │

│     │                         │к схеме 14, при этом необходимо принимать          │относить к площади, ограни-      │

│     │                         │лямбда  = лямбда (см. табл. 2 схемы 13);           │ченной контуром А .              │

│     │                         │      е                                            │                 k               │

│     │                         │A  - площадь проекции i-го элемента на плоскость   │3. Направление оси х совпадает   │

│     │                         │ i                                                 │с направлением ветра и перпен-   │

│     │                         │конструкции;                                       │дикулярно плоскости конструкции  │

│     │                         │А  - площадь, ограниченная контуром конструкции    │                                 │

│     │                         │ k                                                 │                                 │

└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 4

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Номер│Схемы зданий, сооружений,│   Определение аэродинамических коэффициентов с    │           Примечания            │

│схемы│элементов конструкций и  │                                                   │                                 │

│     │   ветровых нагрузок     │                                                   │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 16  │Ряд плоских параллельно  │Для наветренной конструкции коэффициент с   опреде-│1. См. примеч. 1 - 3 к схеме     │

│     │расположенных решетчатых │                                         х1        │15.                              │

│     │конструкций              │ляется так же, как для схемы 15.                   │2. Re следует определять по      │

│     │                         │Для второй и последующих конструкций               │формуле к схеме 12 а, где        │

│     │     Рисунок             │                                                   │d - средний диаметр трубчатых    │

│     │                         │                   с   = с   эта.                  │элементов; z - допускается       │

│     │                         │                    х2    х1                       │принимать равным расстоянию      │

│     │                         │                                 5                 │от поверхности земли до верхнего │

│     │                         │Для ферм из труб при Re >= 4 х 10                  │пояса фермы.                     │

│     │                         │                                                   │3. В таблице к схеме 16:         │

│     │                         │                    эта = 0,95.                    │h - минимальный размер           │

│     │                         │    ────┬─────────────────────────────────────     │контура; для прямоугольных и     │

│     │                         │     фи │ Значение эта для ферм из профилей        │трапециевидных ферм h - длина    │

│     │                         │        │                       5   b              │наименьшей стороны контура;      │

│     │                         │        │ и труб при Re < 4 х 10  и --, равном     │для круглых решетчатых кон-      │

│     │                         │        │                           h              │струкций h - их диаметр;         │

│     │                         │        ├─────┬──────┬──────┬──────┬──────────     │для эллиптических и близких      │

│     │                         │        │  1  │      │      │      │               │к ним по очертанию конструкций   │

│     │                         │        │  -  │   1  │   2  │   4  │   6           │h - длина меньшей оси;           │

│     │                         │        │  2  │      │      │      │               │b - расстояние между соседними   │

│     │                         │    ────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────────     │фермами.                         │

│     │                         │     0,1│ 0,93│ 0,99 │   1  │   1  │   1           │4. Коэффициент фи следует        │

│     │                         │     0,2│ 0,75│ 0,81 │ 0,87 │  0,9 │ 0,93          │определять в соответствии        │

│     │                         │     0,3│ 0,56│ 0,65 │ 0,73 │ 0,78 │ 0,83          │с указаниями к схеме 15          │

│     │                         │     0,4│ 0,38│ 0,48 │ 0,59 │ 0,65 │ 0,72          │                                 │

│     │                         │     0,5│ 0,19│ 0,32 │ 0,44 │ 0,52 │ 0,61          │                                 │

│     │                         │     0,6│   0 │ 0,15 │  0,3 │  0,4 │  0,5          │                                 │

│     │                         │    ────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────────     │                                 │

└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Продолжение прил. 4

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Номер│Схемы зданий, сооружений,│   Определение аэродинамических коэффициентов с    │           Примечания            │

│схемы│элементов конструкций и  │                                                   │                                 │

│     │   ветровых нагрузок     │                                                   │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 17  │Решетчатые башни и       │                с  = с (1 + эта)k ,                │1. См. примеч. 1 к схеме 15.     │

│     │пространственные фермы   │                 t    х          1                 │2. с  относится к площади        │

│     │                         │где с  - определяется так же, как для схемы 15;    │    t                            │

│     │     Рисунок             │     x                                             │контура наветренной грани.       │

│     │                         │эта - определяется так же, как для схемы 16.       │3. При направлении ветра по      │

│     │                         │     ────────────────────────────────┬─────        │диагонали четырехгранных         │

│     │                         │     Эскизы форм контура поперечного │ k           │квадратных башен коэффициент     │

│     │                         │       сечения и направление ветра   │  1          │k  для стальных башен из         │

│     │                         │     ────────────────────────────────┼─────        │ 1                               │

│     │                         │            Рисунок                  │ 1,0         │одиночных элементов следует      │

│     │                         │     ────────────────────────────────┼─────        │уменьшать на 10%; для дере-      │

│     │                         │            Рисунок                  │ 0,9         │вянных башен из составных        │

│     │                         │     ────────────────────────────────┼─────        │элементов - увеличивать на 10%   │

│     │                         │            Рисунок                  │ 1,2         │                                 │

│     │                         │     ────────────────────────────────┴─────        │                                 │

├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 18  │Ванты и наклонные        │                              2                    │             -                   │

│     │трубчатые элементы,      │             с        = с  sin  альфа,             │                                 │

│     │расположенные в плоскости│              х альфа    х                         │                                 │

│     │потока                   │                                                   │                                 │

│     │                         │где с  - определяется в соответствии с указаниями  │                                 │

│     │                         │     x                                             │                                 │

│     │     Рисунок             │к схеме 14                                         │                                 │

└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

- Приложение 5

Обязательное

КАРТЫ РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СССР

ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Карта 1*

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО РАСЧЕТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА ЗЕМЛИ

Карта 2

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СССР

ПО СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА, М/С, ЗА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Карта 3

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СССР

ПО ДАВЛЕНИЮ ВЕТРА

Карта 4

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СССР

ПО ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ ГОЛОЛЕДА

Карта 5

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СССР

ПО СРЕДНЕЙ МЕСЯЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА, °С, В ЯНВАРЕ

Карта 6

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СССР

ПО СРЕДНЕЙ МЕСЯЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА, °С, В ИЮЛЕ

Карта 7

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СССР

ПО ОТКЛОНЕНИЮ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК

ОТ СРЕДНЕЙ МЕСЯЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, °С, В ЯНВАРЕ

Дополнение

к Картам 1 и 4

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СССР

ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ ГОЛОЛЕДА

- Приложение 6

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГИБОВ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

1. При определении прогибов и перемещений следует учитывать все основные факторы, влияющие на их значения (неупругие деформации материалов, образование трещин, учет деформированной схемы, учет смежных элементов, податливость узлов сопряжения и оснований). При достаточном обосновании отдельные факторы можно не учитывать или учитывать приближенным способом.

2. Для конструкций из материалов, обладающих ползучестью, необходимо учитывать увеличение прогибов во времени. При ограничении прогибов исходя из физиологических требований следует учитывать только кратковременную ползучесть, проявляемую сразу после приложения нагрузки, а исходя из технологических и конструктивных (за исключением расчета с учетом ветровой нагрузки) и эстетико-психологических требований, - полную ползучесть.

3. При определении прогибов колонн одноэтажных зданий и эстакад от горизонтальных крановых нагрузок расчетную схему колонн следует принимать с учетом условий их закрепления, считая, что колонна:

в зданиях и крытых эстакадах не имеет горизонтального смещения на уровне верхней опоры (если покрытие не создает жесткого в горизонтальной плоскости диска, следует учитывать горизонтальную податливость этой опоры);

в открытых эстакадах рассматривается как консоль.

КонсультантПлюс: примечание.

"Санитарные нормы вибрации рабочих мест" утратили силу в связи с введением в действие с 31 октября 1996 года СН 2.2.4/2.1.8.566-96, утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 40.

4. При наличии в зданиях (сооружениях) технологического и транспортного оборудований, вызывающих колебания строительных конструкций, и других источниках вибраций предельные значения виброперемещений, виброскорости и виброускорения следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012-90; "Санитарных норм вибрации рабочих мест" и "Санитарных допустимых вибраций в жилых домах" Минздрава СССР. При наличии высокоточного оборудования и приборов, чувствительных к колебаниям конструкций, на которых они установлены, предельные значения виброперемещений, виброскорости, виброускорения следует определять в соответствии со специальными техническими условиями.

5. Расчетные ситуации <1>, для которых необходимо определять прогибы и перемещения и соответствующие им нагрузки, следует принимать в зависимости от того, исходя из каких требований производится расчет.

--------------------------------

<1> Расчетная ситуация - учитываемый в расчете комплекс условий, определяющих расчетные требования к конструкциям.

Расчетная ситуация характеризуется расчетной схемой конструкции, видами нагрузок, значениями коэффициентов условий работы и коэффициентов надежности, перечнем предельных состояний, которые следует рассматривать в данной ситуации.

Если расчет производится исходя из технологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию нагрузок, влияющих на работу технологического оборудования.

Если расчет производится исходя из конструктивных требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию нагрузок, которые могут привести к повреждению смежных элементов в результате значительных прогибов и перемещений.

Если расчет производится исходя из физиологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать состоянию, связанному с колебаниями конструкций, и при проектировании необходимо учитывать нагрузки, влияющие на колебания конструкций, ограничиваемые требованиями настоящих норм и нормативных документов, указанных в п. 4.

Если расчет производится исходя из эстетико-психологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок.

Для конструкций покрытий и перекрытий, проектируемых со строительным подъемом при ограничении прогиба эстетико-психологическими требованиями, определяемый вертикальный прогиб следует уменьшать на размер строительного подъема.

6. Прогиб элементов покрытий и перекрытий, ограниченный исходя из конструктивных требований, не должен превышать расстояния (зазора) между нижней поверхностью этих элементов и верхом перегородок, витражей, оконных и дверных коробок, расположенных под несущими элементами.

Зазор между нижней поверхностью элементов покрытий и перекрытий и верхом перегородок, расположенных под элементами, как правило, не должен превышать 40 мм. В тех случаях, когда выполнение указанных требований связано с увеличением жесткости покрытий и перекрытий, необходимо конструктивными мероприятиями избегать этого увеличения (например, размещением перегородок не под изгибаемыми балками, а рядом с ними).

7. При наличии между стенами капитальных перегородок (практически такой же высоты, как и стены) значения l в поз. 2, а табл. 19 следует принимать равными расстояниям между внутренними поверхностями несущих стен (или колонн) и этими перегородками (или между внутренними поверхностями перегородок, черт. 4).

Черт. 4. Схемы для определения значений  (, , )

при наличии между стенами капитальных перегородок

а - одной в пролете; б - двух в пролете; 1 - несущие стены

(или колонны); 2 - капитальные перегородки; 3 - перекрытие

(покрытие) до приложения нагрузки; 4 - перекрытие

(покрытие) после приложения нагрузки;

5 - линии отсчета прогибов; 6 - зазор

8. Прогибы стропильных конструкций при наличии подвесных крановых путей (см. табл. 19, поз. 2, г) следует принимать как разность между прогибами  и  смежных стропильных конструкций (черт. 5).

Черт. 5. Схема для определения прогибов стропильных

конструкций при наличии подвесных крановых путей

1 - стропильные конструкции, 2 - балка подвесного

кранового пути; 3 - подвесной кран; 4 - исходное положение

стропильных конструкций;  - прогиб наиболее нагруженной

стропильной конструкции;  - прогибы смежных с наиболее

нагруженной стропильных конструкций

9. Горизонтальные перемещения каркаса следует определять в плоскости стен и перегородок, целостность которых должна быть обеспечена.

При связевых каркасах многоэтажных зданий высотой более 40 м перекос этажных ячеек, примыкающих к диафрагмам жесткости, равный  (черт. 6), не должен превышать (см. табл. 22): 1/300 - для поз. 2, 1/500 - для поз. 2, а и 1/700 - для поз. 2, б.

Черт. 6. Схема перекоса этажных ячеек 2,

примыкающих к диафрагмам жесткости 1 в зданиях

со связевым каркасом (пунктиром показана исходная

схема каркаса до приложения нагрузки)

- Приложение 7*

Обязательное

УЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ <*>

--------------------------------

<*> Данное приложение является разделом 5 ГОСТ 27751-88 с изменениями, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства от 21.12.93 N 18-54.

1. Для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов, устанавливаются три уровня: I - повышенный, II - нормальный, III - пониженный.

Повышенный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3 и более, магистральные трубопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и более, сооружения связи высотой 100 м и более, а также уникальные здания и сооружения).

Нормальный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения).

Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружения сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения).

2. При расчете несущих конструкций и оснований следует учитывать коэффициент надежности по ответственности , принимаемый равным: для I уровня ответственности - более 0,95, но не более 1,2; для II уровня - 0,95; для III уровня - менее 0,95, но не менее 0,8.

На коэффициент надежности по ответственности следует умножать нагрузочный эффект (внутренние силы и перемещения конструкций и оснований, вызываемые нагрузками и воздействиями).

Примечание. Настоящий пункт не распространяется на здания и сооружения, учет ответственности которых установлен в соответствующих нормативных документах.

3. Уровни ответственности зданий и сооружений следует учитывать также при определении требований к долговечности зданий и сооружений, номенклатуры и объема инженерных изысканий для строительства, установлении правил приемки, испытаний, эксплуатации и технической диагностики строительных объектов.

4. Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности и выбор значений коэффициента  производится генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком.